Раздел 2

Практические занятия с использованием спутниковых изображений

морских и прибрежных данных

Практические занятия с использованием спутниковых изображений морских данных

1:АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ БИО-ОПТИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ in-situ ДАННЫХ.

Задачи занятия:

Использование цветных изображений на основе временных рядов, полученных на различных горизонтах с помощью автоматических датчиков буйковой станции.

Цель занятия:

По завершении занятия приобретаются навыки:

1) демонстрировать изменения во времени скорости течения, флюоренсценции хлорофилла и температуры

2) анализировать основные масштабы процессов, включая сезонные, синоптические, суточные и инерционные

3) выделять физические факторы, определяющие биологические процессы.

Дополнительная информация.

Оборудование

Это занятие является демонстрацией примера анализа изображений in-situ данных, полученных с датчиков на буйковых станциях. Данные были собраны во время эксперимента Biowatt II, проведенного с марта по ноябрь 1987 года в Саргассовом море (Рис. 1). Эксперимент ставил целью изучить био-оптические и физические процессы верхнего слоя океана с использованием уникального оборудования. Это оборудование (названное многопараметрической буйковой системой - MVMS) подробно описано (Dickey et all. 1991), оно состоит из векторного измерителя течения с автономным питанием (регистрирует горизонтальную скорость течения и направление, а также температуру воды), соединенного с флюориметром (откалиброванным по хлорофиллу), с трансмиссометром (для определения числа частиц), с датчиком для определения растворенного кислорода и, с так называемым PAR датчиком (для определения возможной для фотосинтеза радиации). Во время эксперимента Biowatt II, система MVMS была установлена на 8 горизонтах от 10 до 160 метров с дискретностью записи измерения каждого параметра 4 мин. в течение 9 месяцев.

Саргассово море.

Саргассово море находится на севере субтропической зоны конвергенции и в западной части Северо-Атлантической антициклонической области циркуляции, образованной Гольфстримом на западе и севере, Канарским течением на востоке и Северным Пассатным течением на юге. Саргассово море является в настоящее время объектом многих океанографических программ (Рис. 1). Буйковая станция была установлена приблизительно в 350 км от оси Гольфстрима (34°N, 70°W). Эта область называется районом вихревых образований из-за большого количества циклонических и антициклонических рингов и вихрей, распространяющихся к юго-западу из северной области Гольфстрима.

В основном, физические и био-оптические данные, полученные с помощью буйковых измерений, могут быть охарактеризованы с точки зрения их изменения во времени (Dickey et all. 1992). Изображения, подготовленные для данного занятия (наблюдения производились осенью 1987 г.), отражают процессы следующих временных масштабов: сезонного (обусловленного годовым ходом процессов нагревания и охлаждения), синоптического (как результата штормов и мезомасштабных вихрей), суточного (обусловленного суточным ходом солнечной радиации) и инерционного (как результата действия силы Кориолиса). Осень 1987 г. в Саргассовом море отличалась увеличением кинетической энергии (скорости течения), уменьшением солнечной радиации, ростом толщины перемешанного слоя (до 70 м), подъемом вод, богатых биогенами, в деятельный слой (с нижней границей 110 м) и ростом содержания хлорофилла у поверхности (осеннее цветение).

Изображения и используемые данные.

Для занятия использованы 3 цветных изображения, которые демонстрируют:

1) проекцию скорости течения на плоскость север-юг, 2) температуру и 3) флюорес-ценцию хлорофилла в течение 56 суток осенью 1987 года. Изображения были получены и обработаны с помощью фильтра Гаусса (трехчасовым скользящим осреднением) и последующим осреднением для интервала 2.67 часа и представлением информации в 512 пикселов (9 пикселов/сутки) вдоль оси абсцисс. Вертикальный размер пиксела составляет 0.6 м. Значение для каждого пиксела (всего 251 пиксел по вертикали) получено методом кубических сплайнов по данным, измеренным на 8 горизонтах. Величина каждого параметра представлена целым числом в интервале от 255 (темно-красный) до 0 (желто-зеленый ). Все изображения имеют одинаковый формат и размеры: 251 пикселов по вертикали (6 метров/10 пикселов) и 512 пикселов по горизонтали (1 сутки/9 пикселов).

В Табл.1 представлены имена 3-х файлов с изображениями и описания изображений.

Для каждого изображения имеются и могут быть загружены 3 файла: файл с изображением, таблица соответствия цветов (LUT) и палета, которая одинакова для всех изображений.

Табл.1. Файлы и их содержание.

| Имя файла | Параметр |  | Интервал |  | Цвет |  | LUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FALVV56D | северное течение южное течение | +80 cм/с -80 cм/с |  | зеленый красный |  | VV.STR |  |
| FALTP56D | температура (изотермы) | 28°C 18°C |  | красный синий |  | TP.STR |  |
| FALFL56D | хлорофилл флюоресценция | 2.0 мгм-3 0 мгм-3 |  | зеленый черный |  | FL.STR |  |

Палета для файлов с изображением имеет имя BW.PAL.

Общая часть занятия

А. Изображение содержания хлорофилла.

1. Наберите в командной строке UNESCO13 и нажмите<ENTER> для ввода программы

2. Загрузите файл FALFL56D, используя опцию Load Image. Затем выберите опцию Load LUT наберите FL и нажмите <ENTER> ( так загружается таблица соответствия цветов FL.LUT). В заключение выберите опцию Load Palette и загрузите файл с палетой (bw.pal) для всех трех изображений. (Для работы со всеми файлами необходима одна палета, поэтому ее необходимо вводить один раз, тогда как для каждого файла имеется своя таблица соответствия цветов LUT, поэтому для каждого файла необходимо вводить свою таблицу соответствия (см. Табл.1, графа LUT).

3. Вызовите изображение на экран монитора, используя опцию Display Image. Цветовая гамма должна быть представлена таким образом, что высоким значениям хлорофилла (2 мгм-3) соответствует зеленый (целое значение - 60), а низким значениям хлорофилла - темно-красный цвет (целое значение 5). Затем определите максимальное содержание по изображению. Самый простой способ - использовать опцию Transect, описанную ниже.

4. Войдите в меню Transect. Подведите один курсор к верхнему левому углу изображения, а затем, переключив клавишу <Caps Lock>, другой курсор - к нижнему правому углу.

5. Переместите оба курсора на 100 пикселов вправо, что соответствует 11-ти суткам, т.е. 100*(1 сутки/9 пикселов). Если Вы сделали все правильно, курсоры должны находиться на одной вертикали времени (значения абсциссы Х будут равны). В этом случае, нажав клавишу <SPACE> соедините точки вертикальным отрезком, затем нажмите клавишу <ENTER> для демонстрации графика сечения на мониторе. Результирующий график представляет собой профиль хлорофилла от 10 м слева до 160 метров справа. (Если пределы переставлены местами, то это могло быть результатом смены очередности выбора курсоров). Отметьте подповерхностный максимум (большие целые числа) и низкие значения хлорофилла в поверхностном слое. Клавишей <Esc> можно вернуть цветное изображение и одновремено сохранить график в пакете. Несколько сечений могут быть последовательно наложены на друг на друга путем переключения графиков и изображений. Попытайтесь вывести другой профиль, чтобы определить его эволюцию. К сожалению, глубина максимума не может быть точно определена с помощью этого графика. Для этого есть другие методы.

6. Нажав клавишу <Esc>, вы вернетесь в основное меню. Затем снова войдите в опцию Transect, таким образом вы очистите экран от предыдущих графиков. Оба курсора будут находиться в положении, в котором Вы их оставили, т.е. на расстоянии 100 пикселов от левого угла вверху и внизу изображения. Теперь переместите верхний курсор вниз на 80 пикселов, проведите сечение и выведите его график. Заметьте, что график построен от значения, соответствующего позиции верхнего курсора к нижнему курсору, а положение верхнего курсора соответствует глубине 58 м, так как 80*(6м/10 пикселов)+10 м. Это верхняя граница слоя глубинного максимума хлорофилла (ГМХ). Перемещая верхний курсор вниз, постройте несколько графиков для выявления глубины залегания максимума.

Вопросы:

А1. Какова глубина залегания максимума хлорофилла?

А2. До какой глубины простирается ГМХ (укажите максимальную глубину)?

А3. Изменяется ли ГМХ во времени (или постоянен во времени)?

7. Выйдите из опции Transect и снова войдите. Поместите оба курсора в левый верхний угол изображения. Переместите оба курсора вниз на 20 пикселов, и затем один из них - еще на 100 пикселов. Нажав <SPACE>, соедините позиции курсоров горизонтальным отрезком и выведите на монитор график изменения во времени. Незначительная амплитуда изменения хлорофилла в поверхностном слое не позволяет проанализировать характер его изменения во времени (среднее значение хлорофилла также невелико).

8. Переместите оба курсора вниз на 80 пикселов (что будет соответствовать 100 пикселам от верхней границы изображения) и выведите график на монитор.

Вопросы:

А4. Каков преобладающий период изменения характеристики на этом графике, какова его характерная величина (пиксел/сутки)?

А5. Как объяснить период этих изменений? Заметьте, что существует заметная изменчивость с масштабом, меньшим 1 суток.

9. Выйдите из опции Transect и снова войдите в нее. Поместите оба курсора в левый верхний угол изображения. Переместите один курсор вниз на 100 пикселов, а другой курсор - сначала на 180 пикселов вниз, а затем на 500 пикселов вправо. Постройте график. Отметьте, что наклон кривой соответствует заглублению максимума хлорофилла.

Вопрос:

А6. Какова скорость заглубления ГМХ (метр/сутки)?

В. Изображение температуры.

1. Загрузите файл FALTP56D и LUT TP и выведите изображение на экран. Более холодной воде соответствует синий цвет со значением 150, а более теплой воде соответствует красный цвет со значением 50. Изменения температуры составляют 1°С на 5 единиц (или долей интенсивности цветовой гаммы). Отметьте, как количество изотерм и расстояние между ними изменяются во времени.

2) Войдите в меню Transect. Поместите верхний курсор в верхний левый угол изображения, а другой курсор - сначала в верхний левый угол, а затем - на 500 пикселов вправо. Постройте сечение на этом горизонте (10 м). Временной масштаб остается неизменным, как и для первого изображения. Заметьте, что температура уменьшается во времени, так как уменьшается поступление радиации и увеличивается интенсивность теплоотдачи поверхностью океана.

3. Выйдите из опции Transect и снова войдите в нее. Теперь поместите правый курсор в левый нижний угол изображения (левый курсор находится в левом верхнем углу). Переместите оба курсора вправо на 100 пикселов и постройте вертикальный профиль. Как на профиле для хлорофилла, глубина увеличивается слева направо. Температура поверхности изменяется медленно в верхнем 30-40 м теплом слое воды. Переместите верхний курсор на 80 пикселов вниз. Это глубина соответствует верхней границе залегания максимума хлорофилла (ГМХ), анализируемого вами раньше. Снова переместите курсор на 20 пикселов вниз.

Вопросы:

В1. В каком интервале глубин наблюдаются наибольшие изменения температуры, т.е. где находится наибольший градиент температуры?

В2. Глубина залегания наибольшего градиента соответствует сезонному термоклину - слою воды, богатому биогенами. На каком расстоянии в метрах выше или ниже этого горизонта залегает максимум содержания хлорофилла?

4. Повторите операции, указанные в пункте 9. при анализе изображения распределения хлорофилла. Постройте график.

Вопрос:

В3. Совпадает ли тренд ГМХ с изменением положения изотермы? (сосчитайте число изотерм, пересекающих график).

С. Изображение скорости течения.

1. Загрузите файл FALVV56D и LUT VV и выведите изображение на экран. Скорость северной  и южной составляющих скорости изменяется в пределах от -80 см/с (красный цвет=60), соответствующей направлению на юг, до +80 см/с (зеленый цвет=196) - на север. Синему цвету (=128 ) соответствует интервал 0+-5 см/с - нижний предел чувствительности датчика.

2. Войдите в меню Transect. Поместите один курсор в верхний левый угол изображения, а другой курсор - в верхний левый угол, затем переместите его на 500 пикселов вправо. Постройте сечение на горизонте 10 метров. Полученный график изменения скорости течения во времени иллюстрирует мезомасштабные процессы, связанные с циклоническими вихрями периода от 1 до 15 суток. Мезомасштабные процессы отличаются высокими скоростями, которые особенно велики в деятельном слое океана. После прохождения вихрей, по всей акватории Саргассова моря отмечалось значительное уменьшение скорости течения (синий цвет) через 15-31 сутки от начала наблюдений.

Вопрос:

С1. Характеризуются ли изменения температуры и хлорофилла сходными мезомасштабными трендами?

3. В течение первых 15 суток на графике (см. п. 2 выше) выражена высокочастотная измененчивость скорости. Для определения, имеет ли высокочасотная изменчивость инерционную периодичность, обусловленную влиянием силы Кориолиса, следует построить 11-ти дневные временные серии. Нажмите клавишу <Esc>, выйдите из опции Transect и снова войдите в нее. Переместите правый курсор на левую границу изображения, а затем - на 100 пикселов вправо. Другой курсор должен быть установлен в левом верхнем углу изображения. Постройте график изменения скорости. Отметьте увеличение скорости во времени.

Вопросы:

С2. Какова преобладающая частота (цикл/сутки)?

С3. Инерционный период этого разреза 1 цикл/22 час (т.е. период= 22 час/сутки). Сходна ли периодичность скорости с инерционным периодом?

С4. Возможны ли подобные движения для изотерм ниже термоклина ?

4. Опустите оба курсора вниз на 20 пикселов и постройте график.

Вопросы:

С5. Отличаются ли скорости на графиках п.п.3 и 4?

Если скорости течения в разных слоях не отличаются между собой, это означает, что слои залегают глубже верхнего перемешанного слоя. Попытайтесь найти нижнюю границу перемешанного слоя. Для этого постройте график изменения скорости во времени для горизонта 10 м, а затем, увеличивая вертикальную координату (глубину) на 20 пикселов, постройте графики  скорости течения на разных горизонтах. Для лучшего представления необходимо каждый раз после построения разреза выходить в главное меню, снова входить в опцию Transect, помещать курсоры на следующий горизонт и строить графики и т.д. В данном случае, первый график, для горизонта 10 м, будет синего цвета, а кривые для следующих горизонтов - желтыми.

С6. Совпадает ли нижняя граница перемешанного слоя с верхней границей термоклина; если - нет, то какова глубина ее залегания?

С7. Совпадает ли нижняя граница перемешанного слоя с верхней границей ГМХ; если - нет, то какова ее глубина?

С8. Изменяется ли толщина перемешанного слоя во времени?

D. Анализ трех изображений.

1. Используя функцию Toggle из опции Multi-Image, сравните изображения друг с другом. Вам следует изменить цветовую шкалу для изображений, используя опцию Modify LUT, которая пригодна для всех трех изображений. Выполнив это, а также ответив на поставленные вопросы, просмотрите, каковы возможности использования техники анализа изображений при помощи пакета БИЛКО для улучшения анализа, интерпретациии и сравнения мультипараметрических систем.

БИБЛИОГРАФИЯ

О дрейфующих биооптических измерителях смотрите:

Dickey, T.D., J. Marra, T.C. Granata, C. Langdon, M. Hamilton,  J.L. Wiggert, D. Siegel, and A. Bratkovich. 1991. Concurrent high resolution bio-optical and physical time series observations in the Sargasso Sea during the spring of 1987. J. Geophys. Res., 96, 8643-63.

Dickey, T.D., T.C. Granata, J. Marra., C. Langdon., J. Wiggert, Z. Chai-Jochner, M. Hamilton, J. Vazquez, M. Stramska, R.  Bidigare, and D. Siegel. 1993. Seasonal variability of bio-optical and physical properties in the Sargasso Sea.  J.Geophys. Res., 98, 856-898.

О вихрях и мезомасштабных процессах смотрите:

Robinson, A. R.  1983.  Eddies in Marine Science, Springer-Verlag, Berlin. 609 p.

Woods, J. 1988. Scale upwelling and primary production.  In: Towards a Theory on Biological-Physical Interactions in the World Oceans, Ed. B.J. Rothschild, NATO ASI Series, Series C: Math. and Phys. Sci., 239: 7-38.

Это занятие подготовлено Timothy C. Granata, август 1992.

Комментарии и предложения можно посылать по адресу:

Dr. Timothy C. Granata

Ocean Physics Group

Department of Geological Sciences

University of Southern California

Los Angeles, CA 90089-0740

U.S.A.

FAX:	(1) 213-740-8801

E-mail: Granata%sei@ramoth.usc.edu

Рис 1: Полигон  Biowatt

Ответы на вопросы занятия 1.

A1.  Глубина залегания экстремума в слое ГМХ примерно 80 м.

A2.  ГМХ достигает 60-105 м.  Нижняя граница ГМХ определяется уровнем, где освещенность составляет 1% от поверхностной (110 м и 10 mэрг м2с-1).

A3.  Профили не постоянны для временных масштабов, меньших примерно 3 сут., поэтому устойчивое состояние отностительно.

A4-5.  Хлорофилл имеет 10-11 циклов или период порядка 1 сут., соответствующий суточному ходу освещенности. Отметим 6-суточное возмущение, связанное с ростом содержания хлорофилла, которое обусловлено циклоническим вихрем, перемещавшимся мимо буйковой станции. Изменения меньших масштабов определяются волнами (например, приливными и внутренними), а также физиологическими процессами, связанными с пигментами.

A6.  Скорость заглубления ГМХ составляет примерно 1м/сут., что соответствует наклону линии сечения..

B1.  Наибольший градиент наблюдается в слое 45-60м, т.е. в сезонном термоклине.

B2.  Экстремум ГМХ находится примерно на глубине 80м, т.е. на 20м глубже нижней границы сезонного термоклина: это связано с относительно высокой концентрацией нитратов.  Хлорофилл в слое ГМХ может быть представлен новой продукцией, т.е. продукцией, обусловленной вертикальным переносом нитратов через термоклин.

B3.  Слой ГМХ пересекается 3-4 изотермами, и его характеристики не следуют основному тренду температуры in-situ. Заглубление ГМХ может быть связано с адвективными процессами, а также с относительным ростом клеток и опусканием зоопланктона, морским снегом и детритом.

C1.  О мезомасштабных процессах можно судить по изменению положения изотермы, которая сначала поднимается, а затем заглубляется при прохождении циклонического вихря. Наиболее вероятно, что это влияние периферии вихря теплой воды Гольфстрима, перемещавшегося мимо буйковой станции. Слой ГМХ также реагирует на мезомасштабные воздействия, что проявляется совпадением максимальных значений хлорофилла во время прохождения вихря. Отметим, что циклонические вихри сопровождаются восходящими движениями, в которых высокие концентрации хлорофилла связаны с изменениями завихренности (или вращения) в поле течения.

C2-3.  На кривой изменения скорости течения во времени выделяются 12 максимумов, таким образом период равен примерно 22 час., т.е. соответствует инерционному.

C4.  Течения и изотермы изменяются с инерционным периодом.

C5.  Между скоростями течения на 10 м и 22 м наблюдается очень небольшое различие.

C6.  Нижняя граница перемешанного слоя меняется в пределах 34-45 м, здесь скорость интенсивно уменьшается с глубиной.  Следовательно, нижняя граница перемешанного слоя располагается у верхней границы термоклина.

C7.  Верхняя граница слоя ГМХ соответствует нижней границе термоклина и распо-лагается, по крайней мере на 25 м ниже перемешанного слоя (на 60 м).

C8.  Толщина перемешанного слоя менялась при адвекции различных водных масс у буйковой станции.  Отметим, что по мере роста скорости (кинетической энергии) в конце временной серии, увеличивается глубина перемешанного слоя, что приводит к смещению как термокина, так и слоя ГМХ в толщу воды.

Практические занятия

с использованием спутниковых изображений морских и прибрежных данных

2: ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБРЕЖНОГО АПВЕЛЛИНГА НА ШЕЛЬФЕ СЕНЕГАЛА И МАВРИТАНИИ

Задачи занятия:

Показать динамику изменения температуры поверхности в области прибрежного апвел-линга вдоль западно-африканского побережья Сенегала и Мавритании с помощью изображений,  полученных со спутника МЕТЕОСАТ 4 в инфракрасном диапазоне.

Цель занятия:

После выполнения задания приобретаются навыки:

1) выделять и охарактеризовывать термическую структуру сезонного прибрежного апвеллинга

2) определять связь между областями пониженной температуры и батиметрией

3) использовать информацию о температуре для характеристики интенсивности и протяженности апвеллинга.

Основная часть

Для занятия необходим РС-совместимый компьютер с установленным пакетом БИЛКО курсов ЮНЕСКО\ТРЕДМАР. При подготовке занятия для работы со спутниковыми изображениями использовалась оболочка БИЛКО.

Данные для изображений

Изображения МЕТЕОСАТ, демонстрирующие данные о температуре поверхности моря (ТПМ или SST), получены с помощью инфракрасных сенсоров  геостационарного спутника МЕТЕОСАТ 4. Суточные изображения составлены из 24 ежечасных и извлечены из исходного банка данных МЕТЕОСАТ. Температура линейно  калибрована по температуре "in situ", представленной сетью измерений коммерческих судов.

Связь между температурой Т в градусах Цельсия и численным значением пиксела (числом N), выражается следующим образом:

Следует иметь в виду, что градиненты  N  и Т - противоположны: высоким N соответствует более низкая температура. Предложены 7 изображений среднемесячных полей температуры, полученных из среднесуточных с декабря 1991 года по июнь 1992 года.

Taбл 1: Описание изображений

| Имя файла | Спутник | Период | Канал | Размер | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1291.DAT | Meтeoсат 4 | 1-31.12.91 | ИК | 256 X 256 | 6 км |
| S0192.DAT | Meтeoсaт 4 | 1-31.01.92 | ИК | 256 X 256 | 6 км |
| S0292.DAT | Meтeoсaт 4 | 1-29.02.92 | ИК | 256 X 256 | 6 км |
| S0392.DAT | Meтeoсaт 4 | 1-31.03.92 | ИК | 256 X 256 | 6 км |
| S0492.DAT | Meteosat 4 | 1-30.04.92 | ИК | 256 X 256 | 6 км |
| S0592.DAT | Meteosat 4 | 1-31.05.92 | ИК | 256 X 256 | 6 км |
| S0692.DAT | Meteosat 4 | 1-30.06.92 | ИК | 256 X 256 | 6 км |

Исходная океанографическая информация

Для занятия предлагается область, вытянутая на 1500 км  вдоль побережья Западной Африки, с севера Мавритании (21°с.ш.) до юга Гвинеи (9°с.ш.), протяженность береговой линии - около 1500 км (Рис.1). В этой области северные пассаты имеют сезонный характер и продолжаются примерно с ноября по май, что соответствует периоду сухого и прохладного сезона в отличие от влажного и теплого периода с июня по октябрь. Вдоль побережья пассаты направлены с севера на юг и способствуют образованию холодного апвеллинга - явления, называемого "прибрежным апвеллингом". Эти холодные воды богаты питательными веществами. На рис.1 представлены данные о климатическом положении апвеллинга (заштрихованнаяобласть),а стрелки соответствуют типичному полю поверхностных течений.

Континентальный шельф узок к северу от Зеленого мыса(14°40'с.ш.) и расширяется к югу. По своей структуре воды к югу от Зеленого мыса могут быть отнесены к отдельной экологической системе.

Период интенсификации апвеллинга соответствует времени максимальной скорости ветра. Этот эффект может быть объяснен в соответствии с теорией Экмана. Интенсивность апвеллинга физически связана с величиной составляющей скорости ветра, параллельной континентальному склону.

Численно интенсивность апвеллинга определяется Индексом прибрежного апвеллинга (ИПА или CUI), который находят в соответствии с теорией Экмана:

1

Где	r:	плотность воздуха

Cd:	коэффициет трения

V:	составляющая скорости ветра, параллельная берегу

W:	угловая скорость вращения Земли

f:	широта

Общая часть занятия.

1. Ввести оболочку БИЛКО курсов ЮНЕСКО\ТРЕДМАР, загрузив файл, UNESCO13.EXE. Загрузить (Load) и показать (Display) изображение S0392.dat. Сохраните палету серого цвета (16-ти оттенков) и усильте контраст изображения, используя опцию Modify LUT, для выделения термической структуры воды. Например, для этого можно использовать опцию Histogram equalisation. Помните, что на изображениях этого урока темный тон  соответствует более высоким значениям температуры.

Сравните полученное изображение с рис.1. Опишите происхождение и положение основных черт.

2. Загрузите палету SST.PAL и таблицу соответствия цветов SST.STR, предназначенную для этого занятия. Минимальная температура теперь показана светло-голубым цветом, а максимальная - красным. В опции Cursor  определите наименьшую температуру на спутниковом изображении вдоль трех указанных сечений с востока на запад (рис.2):

1) южнее Дакара,

2) от эстуария Салум,

3) от реки Касаманс.

На этом рисунке можно определить южную границу термического фронта апвеллинга.

3. Продемонстрируйте последовательно среднемесячные изображения ТПМ (температуры поверхности моря) c декабря 1991 г. по июль 1992 г. (S1291.dat - S0692.dat) и визуально определите протяженность апвеллинга в этот сезон. Для определения изменений температуры между последовательными месяцами используйте опцию Toggle. Опишите результат сравнения.

4. Вычислите среднее значение между наименьшими температурами на трех сечениях, указанных  в  п.2 и постройте кривую изменения во времени. Вы увидите, что она соответствует значениям на рис.3,которые представляют кривую средних температур для сухого сезона 1991-92 гг.На графике приведены также средние температуры за 1984-88 гг.

Опишите, какие климатические изменения характеризуются этими кривыми.

5. На рис.4 приведены Индексы прибрежного апвеллинга ICU с января по май 1992 года, теоретически рассчитанные по значениям составляющей скорости ветра, параллельной берегу, с помощью выражения (1). Как интерпретировать полученную информацию в связи с аномалиями ТПМ, описанными при выполнении п.4?

Библиография

Coastal Upwelling (Coastal and Estuarine Sciences 1), F.A.Richards Ed., Washington, 1981

Rebert J.P., 1979, Aperзu sur l'hydrologie du plateau continental ouest-africain de la Mauritannie а la Guinйe. In: Rapport du Groupe de travail ad hoc sur les poissone pйlagiques  cфtiers ouest-africains de la Mauritanie au Libйria. COPACE/PACE Sйr. 78/110, 165pp.

Это занятие подготовлено H. Demarcq, E.S. Diop, J. Citeau & A. Pezin.

Комментарии и предложения можно посылать по адресу:

H.Demarcq, J.Citeau, A.Pezin

CRODT/ORSTOM/UTIS

P.O. Box 2241 Dakar

Senegal

Telex:	c/o ORSTOM:51468SG

Fax:	(221) 34 27 92

E.S.Diop, Professor

c/o UNESCO

P.O. Box 3311

12, Avenue Roume Dakar

Senegal

Telex:	51410

Fax:	(221) 23 83 93

Рис. 1: Поверхностные течения и область апвеллинга

во время холодного сезона (февраль - апрель)

( Rebert 1979a)

Рис. 2: Район исследований

Рис. 3: Изменение температуры поверхности моря

Рис. 4: Индекс апвеллинга в холодный сезон по данным станции Дакар.

Ответы на вопросы занятия 2

1. Изображение S0392 иллюстрирует начало прибрежного апвеллинга вдоль побережья Сенегала и Мавритании (Рис. 1). Севернее Дакара наиболее холодные воды подходят близко к берегу, так как континентальный шельф узок. Максимум апвеллинга располагается над изобатой 200 м, т. е. у границы континентального склона. Южнее Дакара холодные воды удалены от побережья в связи с увеличением ширины континентального шельфа. Отметьте уменьшение ширины холодных вод при удалении от побережья к западу.

2. Среднее значение, полученное из трех минимальных температур, равно примерно 19.5°C. Южная граница термического фронта находится к западу от архипелага Биссагос (Гвинея-Биссау).

3. Сравнение всех семи изображений показывает значительное уменьшение температуры поверхности прибрежных вод от декабря к марту. От марта к июню заметно повышение температуры.

4. Сравнение со средней климатичекой картиной за 1984-88 гг., указывает на то, что средняя ТПМ в холодный сезон 1991-92 гг. теплее с декабря по март (положительная аномалия). В марте средняя ТПМ близка к средней за 5 лет и становится холоднее с марта по май (отрицательная аномалия). Аномалия отсутствует в июне. Это соответствует сдвигу примерно в один месяц в холодный сезон по сравнению с пятилетней средней.

5. В течение холодного сезона 1991-92 гг. аномалия максимальной интенсивности апвеллинга соответствует сдвигу пассатов, наиболее сильных в районе Дакара в апреле вместо обычных февраля-марта.  Отметим. что ветер регистрировался на одной станции (Дакар), которая, конечно же, не может быть репрезентативной для всего района на спутниковом изображении от Дакара до Южного Сенегала. Это может вызвать легкое смещение фазы между максимумом ветра и минимальной ТПМ.

Практические занятия

с использованием спутниковых изображений морских и прибрежных данных

3: ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ОКЕАНА(ТПО) ПО ДАННЫМ РАДИОМЕТРА AVHRR В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗЕНИТНЫХ УГЛОВ СПУТНИКА.

Задачи занятия

Понять масштабы и смысл ошибок при расчете температуры поверхности океана в зависимости от зенитных углов спутника, а также необходимость ее коректировки.

Цель занятия

После выполнения занятия приобретаются навыки:

1) показывать изображения (в файлах VISE) и переводить значения пикселов в координаты широты и долготы;

2) сравнивать изображения с вычисленной ТПО, отличия которых обусловлены различными зенитными углами;

3) определять размеры и масштабы этих различий для ТПО.

Основная часть

Программное обеспечение

Для этого занятия необходимо программное обеспечение ЮНЕСКО/БИЛКО (Версия 1.3). Чтобы загрузить программное обеспечение и продемонстрировать изображение, войдите в директорию, в которой находится программа и наберите <UNESCO13>. Не требуется каких-либо специальных знаний по работе с программным обеспечением БИЛКО. Занятие иллюстрирует некоторые его возможности.

Вспомогательное оборудование

Для облегчения работы может потребоваться калькулятор.

Информация о спутниковых изображениях

Задача этого занятия состoит в том, чтобы сравнить два спутниковых изображения с целью определения ошибок, связанных с величиной зенитного угла. Для этого использовались датчики спутников НOAA-9 и NOAA-12. Сначала  демонстрируется последовательность калибрации по 4 каналу  этих спутников для определения зенитных углов, которые близки по значению. Затем сравнивается яркостная температура для различных  зенитных углов.

Все изображения были получены в ночное время суток, таким образом, шум, связанный с прогревом верхнего тонкого слоя океана при слабом ветре, исключался. Запись информации обоих спутников происходила в течение 30 мин. Поскольку концентрации частиц в атмосфере и содержание водяного пара в течении этого периода меняются незначительно, предполагается, что атмосферные искажения отраженной от поверхности

океана радиации для обоих изображений не отличались. Соответственно, ТПО полагалась постоянной для обоих изображений.

Исходя из этих предположений, можно не сравнивать истинные значения температуры. Цель занятия - исследовать влияние зенитного угла наблюдения. Происхождение этого явления заключается в изменении с углом наблюдения расстояний, проходимых излучением в атмосфере, и следовательно величины потока излучения. Для больших углов наблюдения увеличивается расстояние и уменьшается величина излучения.

Для данного занятия характеристики термического инфракрасного излучения были преобразованы в яркостную температуру с помощью уравнения для обратной функции Планка. Коэффициенты калибровки были рассчитаны при помощи измерений излучения "черного тела" на борту спутника и в космическом пространстве. Была произведена геометрическая коррекция по характеристикам датчиков. Местоположение было рассчитано вручную (Fusco и al., 1990). Данные были преобразованы для картографической проекции с постоянным разрешением в одну морскую милю; на карты были наложены контуры суши.

На изображения были наложены контуры облачности. Для этого необходимо было выделить величину порога для тепловых каналов 4 и 5. Для выделения областей с яркостной температурой, не соответствующей облачности, сначала пикселы, отвечающие температуре, меньшей 20 градусов, были маскированы. Этот порог достаточно высок, чтобы обеспечить небольшие ошибки при определении. Использовался сглаживающий фильтр 2x2 пиксела для яркостной температуры 5-го канала.

Данные для изображений

Для данного занятия использованы два изображения размером 512x512: VISE1.DAT и VISE2.DAT, которые были обработаны одинаковым способом.

| Имя файла | Дата | Широта | Долгота | Номер витка |  |  | Зенитный угол спутника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НOAA9 | НOAA12 | НOAA9 | НOAA12 |
| VISE1 | 24/06/92 | 11.6-15.9°Ю | 45-49.25°В | 1601 | 1634 | 18-45° | 12-18° |
| VISE2 | 03/09/92 | 20.8-25.3°Ю | 40.5-44.76°В | 1635 | 1654 | 0-21° | 33-46° |

Каждая картина состоит из 4 изображений размером 256x256, представляющих одну и ту же географическую область (см. схему на следующей странице). Эти изображения по данным NOAA были получены на станции SEAS (Реюньон), где ежедневно архивируется информация по датчикам HRPT и TOVS изображений Индийского океана.

Изображения представлены с полным разрешением 1x1 морские мили, так что 60 пикселов покрывают расстояние в 1 градус  широты и долготы. Левое изображение представляет рассчитанную яркостную температуру (Tb4) 4 канала, полученную соответственно с NOAA- 9 и NOAA - 12. Правое изображение представляет собой

величину зенитного угла (Q) для каждого пиксела. Это  угол между зенитом и направлением на датчик для наблюдателя, находящегося на поверхности в точке, соответствующей положению пиксела.

| 1 256 NOAA9 Tb4 Строка 256 | 257 512 NOAA9 q |
| --- | --- |
| NOAA12 Tb4 Строка 512 | NOAA12 q |

Информация в файлах VISE1.DAT и VISE2.DAT.

Величины углов даны в градусах.

Точность температуры - 0.1°С. Величина пиксела CN связана с яркостной температурой Tb следующим соотношением:

2

Два следующих файла с изображениями получены из VISЕ1 и имеют размеры 256x512 пикселов.

В левой части изображения VISE3.DAT указана величина, полученная путем вычитания яркостной температуры спутника НOAA-12 из данных спутника НOAA-9: демонстрируемое изображение представляет собой разность двух изображений с точностью 0.1°С. Справа показана абсолютная разность зенитных углов с разрешением 1° градус.

VISE4.DAT представляет собой абсолютную разность секансов зенитных углов, D sec q.

Общая часть занятия

1. Используйте опцию Load image. Не забудьте, что максимальные размеры изображения - 512x256 пикселов. Начните, загрузив 256 строк файла VISE1; затем просмотрите изображение, используя опцию Display image.

2. Следует загрузить таблицу соответствия цветов LUT VISE1 и палитру VISE1, чтобы увеличить контраст и облегчить визуализацию.

3. В начале  необходимо изучить эти изображения. Используйте опцию сursor; для нескольких пикселов попробуйте установить соответствие между температурой и углом наблюдения. Например, температура в столбце 50 (Х - координата равна 50) соответствует тому же положению, что и пиксел с величиной зенитного угла в столбце 50+256=306. Попытайтесь также преобразовать координаты пикселов в широту и долготу. (Если Вы используете изображение полностью, помните, что 60 пикселов соответствуют 1 градусу).

Положение пиксела в 50-м столбце и 100-й строке  соответствует координатам (для максимального разрешения VISE1.DAT):

lat    =   20.83 +   50/60

long =   40.5   + 100/60

Заметьте, что облакам соответствует величина пиксела, равная 250.

4. В опции Load image вызовите полное изображение. Укажите дискретность для строк и столбцов, равную 2. Теперь разрешение соответствует 30 пикселам на 1 градус. Следует добавить только 128 к величине столбца, чтобы найти значение соответствующего угла наблюдения.

5. Теперь сравните изображения разных спутников. Сначала, убедитесь, что калибровка произведена правильно. Поверхностная температура и ослабление сигнала должны быть приблизительно одинаковыми для обоих изображений в пикселах, соответствующих одинаковым углам наблюдения.

6. Найдите области с одинаковыми углами наблюдений для обоих спутников. Какова приблизительно эта зона ?

Определив область, сравните яркостную температуру и отметьте различия для нескольких пикселов. (Чтобы получить разность температур в градусах, не забудьте разделить на десять). Оцените среднюю разность для выбранных пикселов.

7. Найдите области, где яркостные температуры отличаются для обоих изображений и сравните углы. Оцените общую изменчивость.

8. Покажите VISE2: загрузите палету VISE2 и LUT VISE2.

Следует заметить, что вследствие погрешности температуры, обусловленной углом наблюдения, некоторые пикселы, соответствующие безоблачной атмосфере, при температурном тесте могут указывать на наличие облачности.

Разность углов примерно одинакова в области между прохождениями спутников. Каково это значение ? Оцените среднюю разность температур для этих разностей углов.

9. Покажите файл VISE3, соответствующие палету и LUT. Это изображение содержит абсолютную разность температур и углов наблюдения для двух прохождений, соответствующих первому изображению. Сравните результат с вашим предыдущим ответом (вопрос 7). Вы заметите, что разность углов около 30° в нижней части изображения (меньше, чем в верхней части), а разность температур - выше (около 1°). Погрешность, обусловленная различиями зенитных углов, нелинейна. Чтобы убедиться в этом, введите VISE4 (с теми же LUT и палетой): теперь различие яркостных температур между прохождениями спутников (показанное слева) сравнимо с D sec q. (справа). Заметьте, что характер изменений тот же. Воспользуйтесь опцией сursor для выбранных пикселов, чтобы убедиться в этом.

Если Вы в будущем захотите изучить влияние зенитных углов q при атмосферной коррекции данных ТПО, воспользуйтесь “Руководством для пользователя” (NOAA Polar orbiter data - User guide) и статьями Antoine et al (1992) и Barton (1989). Для всех алгоритмов необходимо подобрать коэффициенты на основании связи с данными наблюдений или результатами модели переноса излучения. Этим иллюстрируется, как трудно произвести коррекцию без локальных параметризаций.

БИБЛИОГРАФИЯ

Информацию о температуре поверхности моря и о спутниках NOAA смотрите:

NOAA polar orbiter data.  Users guide.  U.S. Department of Commerce.  December 1991.

Antoine, J.Y., M.Derrien, L.Harang, P.le Borgne, H.le Gleau, C.le Goas, "Errors at large zenith angles on AVHRR derived sea surface temperature".  Int. J. Remote Sensing, 1992, 13, (9), 1797-1804.

Barton, I. Comparison and optimisation of AVHRR Sea Surface Temperature Algorithms.  Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 6, December 1989.

Fusco, L., K.Muirhead, G.Tobiss.  Earthnet's coordination scheme for AVHRR data.  Int. J. Remote Sensing, 1989, 10, (4 and 5), 625-636.

Dalu,G. Emittance effect on the remotely sensed SST. Int. J. Remote Sensing, 1985, 6, (5), 733-740.

Masuda, K., T.Takashima, Y.Takayama.  Emissivity of pure and sea waters for the model sea surface in the infrared window regions.  Remote Sensing of Environment, 1988, 24: 313-329.

Saunders, R.  An improved method for detecting clear sky and cloudy radiances from AVHRR data.  Int. J. of Remote Sensing, 1988, 9, (1), 123-150.

Это занятие подготовлено P. Lena, M. Petit, M. Rakota-Ravalonstalama и M. Slepoukha.

Комментарии и предложения можно посылать по адресу:

P.Lena

ORSTOM / Station SEAS

BP 172  97492 Sainte Clotilde Cedex, La Reunion

France

e-mail:	lena@orstom.orstom.fr (internet, uunet)

Dr. M.Petit

ORSTOM / Station SEAS

e-mail:	petit@orstom.orstom.fr (internet, uunet)

M.petit (sciencenet, omnet)

M.Rakoto-Ravalonstalama

ORSTOM / Station SEAS

e-mail:	rakota@orstom.orstom.fr

M.Slepoukha

ORSTOM / Station SEAS

e-mail:	slepoukha@orstom.orstom.fr

Ответы на вопросы занятия 3:

6.1  Верхнее правое изображение имеет примерно одинаковый угол наблюдений.

6.2  Разность менее 0.4° и около 0.1-0.2°, когда мы расчитываем среднее. Таким образом мы полагаем, что калибрация двух датчиков может считаться хорошей. (Погрешности датчиков около 0.1°С)

7.    Ответ может быть найден при рассмотрении изображения VISE3 (вопрос 9).

8.1  30°

8.2  0.6°С

Практические занятия

с использованием спутниковых изображений морских и прибрежных данных

4: СЕЗОННЫЕ И МЕЖГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ СЕВЕРНОГО МОРЯ

Задачи занятия

Изучить термическую структуру Северного моря на основе анализа сезонного хода и межгодовых изменений температуры поверхности моря (ТПМ - SST - sea surface temperature) с помощью изображений, полученных со спутников NOAA.

Цель занятия

После выполнения задания приобретаются навыки:

1) охарактеризовывать общие черты  структуры сезонных изменений ТПМ в Северном море

2) распознавать особенности общей циркуляции в Северном море;

3) объяснять влияние различий глубины места и толщины слоя формирующихся вод на ТПМ

4) выделять наиболее существенные отличия наблюденной ТПМ от климатических значений.

Основная часть.

Программа БИЛКО демонстрации изображений

Следует использовать пакет БИЛКО курсов ЮНЕСКО\ТРЕДМАР версии 1.3 или более поздний. Предварительное знание пакета необязательно. Нажмите клавишу <H> для помощи и <ESC> для того, чтобы вернуться в главное меню.

Программа RUNPRES для циклической демонстрации изображений

RUNPRES позволяет демонстрировать изображения последовательно (Пакет создан компанией Advanced Graphics Software, Inc. USA). Порядок демонстрации установлен в файле SSTLOOP.SHO. Файлы SST*.PCX представляют собой записанные при демонстрации ТПМ изображения в пакете БИЛКО. Формат РСХ совместим с различными программами, например, со SlideWrite или PC PaintBrush и доступен для  WorldPerfect. Для RUNPRES необходим монитор EGA или VGA (256К графической памяти), VGA способствует лучшему разрешению при демонстрации изображений ТПМ.

Программа последовательно автоматически демонстрирует изображения, показывая каждое в течение 1-2 с, в зависимости от того, запущена программа  с  дискеты  или винчестера.  Большая  скорость демонстрации достигается, если скопировать RUNPRES.EXE, SSTLOOP.SHO и все .РCX файлы на винчестер, а затем запустить программу.

Дополнительные инструменты

Для выполнения заключительной части работы необходимо иметь калькулятор с синус и косинус-функциями.

Данные для изображений

Для курса использовано большое количество изображений Северного моря, полученных со спутников NOAAв Королевском Нидерландском Метеорологическом Институте (Royal Netherlands Meteorological Institute - KNMI).

В KNMI находится наземная станция для приема информации NOAA-AVHRR (в формате HRPT). Данные изображений для всех орбит спутников NOAAпри прохождении над Северным морем принимаются и обрабатываются в KNMI в реальном времени. После атмосферной коррекции изображения ТПМ получают в результате  комбинации каналов 11-12 мкм AVHRR (каналы 4 и 5) с помощью так называемой полиоконной технологии. При обработке в KNMI используются  коэффициенты, полученные в Лаборатории Rutherford Appleton. Точность изображений ТПМ NOAAлежит в пределах ±0.6°C.

Важно понять, что с помощью спутника измеряется излучение, испускаемое поверхностью моря и, следовательно, температура поверхности моря. Насколько тесна  связь температуры поверхности с температурой глубинных слоев определяется степенью  перемешивания морской воды по вертикали. При определенных погодных условиях, для слабых скоростей ветра и интенсивной солнечной радиации поверхностные воды могут быть на несколько градусов теплее глубинных. В этих условиях локальные теплые области ("теплые пятна") могут быть видны на изображениях ТПМ.

С января 1990 г. в KNMI строятся еженедельные изображения температуры поверхности Северного моря. Их получают из полного набора данных AVHRR спутников NOAAв течение недели. С этой целью используется метод "максимальных значений". Поэтому "теплые пятна", отмеченные  на некоторых картах, не сохранились и утрачены в ходе процесса обработки.

Климат района Северного моря отличается значительной облачностью. Поэтому в  большинстве случаев единичное изображение ТПМ покрыто облаками. Метод  комбинирования позволяет получить изображения с уменьшением площадей, закрытых облачностью. Тем не менее, для многих еженедельных изображений в течение года даже  составное изображение содержит большие области, закрытые облачностью, несмотря на то, что для каждого из них используется более 30 съемок. В данном курсе месячные изображения служат для иллюстрации сезонного хода и межгодовых изменений  распределения ТПМ в Северном море. Месячные изображения получены при  осреднении составляющих за неделю. Поэтому каждое изображение представляет собой осредненное за месяц изображение ТПМ в Северном море и содержит данные более, чем 120 съемок НOAA.

Сезонный ход распределения ТПМ в Северном море представлен последовательностью месячных составных изображений за 1990 и 1991 г.г. (файлы SST*.PCX). Для демонстрации более плавного сезонного хода рассчитаны промежуточные изображения интерполяцией между среднемесячными (файлы SST*a.PCX). В формате БИЛКО представлены 4 изображения NOAAAVHRR, демонстрирующие зимнюю и летнюю ситуации и, следовательно, межгодовое изменение ТПМ в Северном море (РСХ-файлы не могут быть показаны в оболочке БИЛКО).

Табл.1 Описание изображений.

| Имя файла | Описание |
| --- | --- |
| SST0290.DAT | Составное изображение ТПМ, февраль 1990 г. |
| SST0291.DAT | Составное изображение ТПМ, февраль 1991 г. |
| SST0890.DAT | Составное изображение ТПМ, август 1990 г. |
| SST0891.DAT | Составное изображение ТПМ, август 1991 г. |

Все изображения представлены в полярной стереографической проекции относительно 52° с.ш. и занимают область между 59°32,2'с.ш. и 2°56,6'з.д. (северо-западный угол) и 49° 42,9'с.ш. и 9°28,2 в.д. (юго-восточный угол). Каждое изображение состоит из 283 пикселов по горизонтали и 256 строк и получено из оригинального полного изображения ТПМ путем  выбора каждой 4-й строки и 3-го пиксела.

Географические координаты Lat и Lon (в градусах) могут  быть получены из координат пиксела (X,Y) с помощью следующих выражений:

-с.ш.

- в.д.

3

Подобным же образом может быть определена позиция пиксела по известным географическим координатам (в градусах):

4

5

Подготовлены две таблицы соответствия цветов AUG.STR и FEB.STR для использования с изображениями соответствующих месяцев (август и февраль). Прилагаются также две палеты SSTVGA.PAL и SSTEGA.PAL.

Данные изображений масштабированы между -2.3° С и + 23.0 °С с разрешением 0.1°С. Значение пиксела, равное 0, соответствует участку, закрытому облачностью, 1 - суше, а остальные значения пикселов f(X,Y) могут быть пересчитаны в значения температуры (SST) следующим образом:

в ° С

6

Гидрологические условия Северного моря

Для интерпретации спутниковых изображений необходимо рассмотреть некоторые аспекты гидрографии Северного моря.

В соответствии с батиметрией в Северном море могут быть выделены три области (Рис.1): Южный Байт (Southern Bight), в котором донные воды располагаются на глубинах, меньших 40 м, центральная часть Северного моря (54°-57° c.ш.) глубинами 40 - 100 м, за исключением  мелководных районов банки Доггер (Dogger bank) и вдоль западного побережья Дании; и, наконец, северной части Северного моря (севернее 57 c.ш.), включающей области шельфовых вод с глубинами 100 - 200 м и Норвежский  пролив с глубинными водами от 200 м до 700 м и более в проливе Скагерак  между Данией и Норвегией.

Зимой большая часть Северного моря хорошо перемешана по вертикали действием ветра и приливами. Летом сезонный термоклин располагается в большей части центральной и северной областей моря, и в результате прогрева солнечной радиацией, сочетания переменной глубины и действия приливных течений приводит к развитию различных черт гидрологического режима. Воды в районе Южного Байта и прибрежного мелководья хорошо перемешаны в течение всего года.

На рис.2 показана обобщенная схема приповерхностных течений моря. Атлантические воды поступают в Северное море через  Ла-Манш и севернее Шотландии. Эти воды под воздействием вращения Земли (силы Кориолиса) образуют циклоническую циркуляцию в Северном море. Норвежское прибрежное течение представляет собой отдельную динамическую ветвь, образованную глубинным потоком из Атлантики, поверхностным течением из Балтийского моря и весенними талыми водами; оно также обусловлено общей  циркуляцией Северного моря. Течения в центральной части моря, напротив, слабы и изменчивы по направлению.

На рис. 3 и 4 приведены климатические карты ТПМ Северного моря для февраля и августа. Эти карты представляют собой среднемесячные поля ТПМ, полученные по данным 50-летних in-situ измерениям температуры. Иллюстрации приведены по результатам Lee и Ramster (1981).

Погодные условия над Северным морем

Погодными условиями определяется состояние поверхности Северного моря (шероховатость и температура). Ветры преобладающих западных направлений в течение всего года приводят к тому, что Северное море значительно воздействует на климат стран, расположенных на его восточном побережье.

Погодные условия над морем очень изменчивы. Депрессии атмосферного давления под воздействием процессов из Атлантики часто приводят к жестоким штормам в Северном море с  высотами волн более 10 м. При повышении атмосферного давления поверхность моря становится спокойной и быстро прогревается под воздействием солнечной радиации.

Для второй части курса необходима некоторая дополнительная информация о погодных условиях над морем в феврале и августе 1990 и 1991 г.г.

Февраль 1990 г.:	Месяц с сильными штормами. Западные ветры со средней скоростью около 15 м/с. Мягкие погодные условия: средняя температура воздуха около 8°С.

Август 1990 г.: 	В соответствии с атмосферными процессами - относительно спокойный месяц: средняя скорость ветра 5 м/с. Средняя температура воздуха в центральной части моря составляет 15°С.

Февраль 1991 г.:	Очень устойчивая система высокого атмосферного давления привела к холодной погоде над морем: средняя скорость ветра 10 м/с. Средняя температура воздуха в первую половину месяца - около 2°С и 6°С - во вторую половину.

Август 1991 г.:	Близкие к климатическим погодные условия: средняя скорость ветра 10 м/с, средняя температура воздуха составляет 16°С.

Термин  "климатические" условия используется для указания среднего состояния  для данного месяца, представленного данными за много лет.

Общая часть занятия.

Раздел А.

1. Не входя в оболочку БИЛКО курсов ЮНЕСКО\ТРЕДМАР, из командной строки MS DOS набрать RUNPRES SSTLOOP.SHO и нажать клавишу <ENTER>. Начнется демонстрация изображений ТПМ с января 1990 г. по декабрь 1991 г. Между среднемесячными изображениями демонстрируются проинтерполированные карты.

2. Изучите изображения, пока вы не получите представление об изменении полей температуры Северного моря в течение года.

Для всех изображений ТПМ используется одинаковая цветовая шкала:

| Цвет (VGA мода) | Шкала ТПМ (°C) |
| --- | --- |
| 16 (черный) | 20.6 - 23.0 |
| 15 (красный) | 19.1 - 20.5 |
| 14 (светло-красный) | 17.6 - 19.0 |
| 13 (оранжевый) | 16.1 - 17.5 |
| 12 (светло-оранжевый) | 14.6 - 16.0 |
| 11 (желтый) | 13.1 - 14.5 |
| 10 (желто-зеленый) | 11.6 - 13.0 |
| 9 (зеленый) | 10.1 - 11.5 |
| 8 (зеленовато-голубой) | 8.6 - 10.0 |
| 7 (светло-синий) | 7.1 - 8.5 |
| 6 (синий) | 5.6 - 7.0 |
| 5 (темно-синий) | 4.1 - 5.5 |
| 4 (светло-голубой) | 2.6 - 4.0 |
| 3 (голубой) | 1.1 - 2.5 |
| 2 (темно-голубой) | -2.3 - 1.0 |
| 1 (зеленый) | суша |

Для управления демонстрацией изображений используются клавиши:

<ESC>			прекратить демонстрацию

<HOME>			вернуться к первому изображению (январь 1990 г.)

<END>			перейти к последнему изображению (декабрь 1991 г.)

< - >			показать предыдущее изображение

< P >			пауза, сохранить изображение на мониторе

< любая клавиша >	продолжить демонстрацию, следующее изображение

3. Попытайте понять изменение распределения температуры в течение года. Опишите, как температура воздуха, прогрев солнечной радиацией, движение водных масс и глубина определяют поля температуры поверхности воды (ТПМ). Перечислите действующие процессы и укажите, как они могут взаимодействовать.

4. Для каких месяцев наиболее ярко выражены все три основные течения Северного моря на изображениях ТПМ? Почему именно в эти месяцы?

Используя рис.2, определите три основные течения: поток атлантической воды, поступающей через Ла-Манш, ее ветвь севернее Шотландии и вдоль восточного побережья Великобритании и, наконец, Норвежское вдольбереговое течение.

5. Попытайтесь выделить на изображениях ТПМ мелководные и глубоководные районы? Каким образом это можно сделать? Укажите характерные размеры этих  образований, их температуру. Используйте рис.1 для сравнения распределения ТПМ с батиметрической картой моря.

6. Закончить демонстрацию *.РСХ - изображений, нажав клавишу <ENTER> и выйдя из программы RUNPRES.

Раздел B

7. Войти в оболочку БИЛКО. Для этого набрать имя файла UNESCO13.EXE и загрузить его, нажав клавишу <ENTER>.

8. Выбрать опцию Lоаd pallette (Загрузить палитру) и загрузить файл SSTEGA или SSTVGA в зависимости от типа монитора вашего компьютера.

9. Выбрать опцию Load LUT (Загрузить таблицу соответствия цветов LUT) и загрузить файл AUG (набрать его имя и нажать <ENTER>).

10. Выбрать опцию Мuli image (Операции с несколькими изображениями) и Toggle (Переключение изображений). Введите имена файлов с изображениями SST0890 и SST0891. Переключите изображения, нажав клавишу <Space> (первое изображение соответствует августу 1990 г., а второе - августу1991 г.).

Шкала цветов одинакова для обоих изображений: красный цвет - > 20°C, темно-голубой < 12.8°C, каждый цвет  соответствует интервалу изменения температуры - 0.6°С (табл.3).

Вначале попытайтесь выделить основные течения на каждом изображении. Затем сравните изображения друг с другом и с картой температуры поверхности ТПМ на рис.4, представляющей собой климатическое распределение ТПМ в августе. Отметьте, что распределение температуры на обоих  изображениях близко к климатической картине, однако отличается абсолютным значением. Где отмечено наибольшее различие  между изображениями и климатической картой? Объясните.

11.Выбрать опцию Load LUT (Загрузить таблицу соответствия цветов LUT) и загрузить файл FEB (набрать его имя и нажать <ENTER>).

12.Повторите п.10 для изображений SST0290 и SST0291 (составные  изображения за февраль 1990 и 1991 гг.). FEB.LUT была образована в соответствии требуемой палетой для следующей шкалы цветов:  красный - > 10°C; темно-голубой < 1° C, интервал изменения температуры для каждого цвета -0.75°С (табл.3). На рис. 3 приведено климатическое  распределение температуры в феврале.

13.Для получения количественной информации о межгодовом изменении температуры (ТПМ) в Северном море определите значения ТПМ на каждом из четырех изображений в областях, помеченных буквами A, B, C и D на рис.3 и 4, выполнив следующую последовательность операций:

- Рассчитайте координаты пиксела (X,Y) на изображении по заданным географическим координатам с помощью приведенных формул. Запишите результаты в табл.4.

- Загрузите и продемонстрируйте изображение SST0290.

- С помощью опции Cursor (Курсор) установите требуемые координаты и определите значение пиксела f(X,Y) в точках A, B, C и D. Пересчитайте его в величину температуры ТПМ по заданной формуле.

- Повторите процедуру для изображений SST0291, SST0890 и SST0891.

- Снимите и занесите в таблицу климатические значения температуры в феврале и августе на рис. 3 и 4.

| Область | Lat, Lon | X, Y | Значение пиксела | ТПМ (°C) | Климатическое (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 57°с.ш., |  | SST0290: SST0291: |  | Февраль: |
|  | (-)1°з.д. |  | SST0890: SST0891: |  | Август: |
| B | 56°с.ш., |  | SST0290: SST0291: |  | Февраль: |
|  | 2°в.д. |  | SST0890: SST0891: |  | Август: |
| C | 54°с.ш., |  | SST0290: SST0291: |  | Февраль: |
|  | 7°в.д. |  | SST0890: SST0891: |  | Август: |
| D | 52°с.ш., |  | SST0290: SST0291: |  | Февраль: |
|  | 3°в.д. |  | SST0890: SST0891: |  | Август: |

14. Что можно сказать, анализируя таблицу, о годовой изменчивости ТПМ в Северном море с учетом его гидрографии в различных частях и погодных условий (См. Раздел “Гидрологические условия Северного моря”).

Библиография

Lee A.J. and Ramster J.W. (editors), 1981. Atlas of the seas around the British Isles.

M.A.F.F., Lowestoft, U.K. Her Majesty's Stationary Office Publication.

Llewellyn-Jones D.T., Minnett P.J., Saunders R.W. and Zavody A.M., 1984. Satellite

multichannel infrared measurements of sea surface temperature of the N.E. Atlantic Ocean using AVHRR/2. Quarterly J. Roy. Met. Soc., 110, p. 613.

Это занятие подготовлено R.W.M.E. Verhoeven and J.N. Roozekrans, Июнь 1992.

Подготовка занятия проведена при спонсорской помощи Netherlands Marine Research Foundation.

Кoмментарии и предложения можно слать по адресу:

Mr. J.N. Roozekrans

Royal Netherlands Meteorological Institute

P.O. Box 201

3730 AE De Bilt

The Netherlands

Fax:	31 30 21 04 07

Рис. 1: Батиметрия Северного моря			Рис. 2: Общая схема поверхностной								циркуляции воды в Северном море

Рис. 3: Средняя многолетняя ТПМ в 		Рис. 4: Средняя многолетняя ТПМ

Северном море в феврале (в °C)			в Северном море в августе (в °C)

Ответы на вопросы занятия 4

3.  Поле ТПМ может изменяться под воздействием конвективных и адвективных процессов.  Адвективные процессы связаны с переносом вод течениями и приливами.  Средние за месяц изображения отражают общую схему течений в Северном море.

Конвективные процессы обусловлены взаимодействием вода-воздух, солнечным прогревом и вертикальным перемешиванием.  Морская поверхность может нагреваться от более теплой атмосферы или за счет солнечной радиации.  Ветер и приливы вызывают вертикальное перемешивание воды и, следовательно, перенос тепла по вертикали в глубинные слои.

Глубина моря (батиметрия) оказывает большое влияние на механизм охлаждения и прогрева североморской воды как результат взаимодействия вода-воздух и поступления солнечной радиации.  Глубинные воды отличаются большим теплозапасом, чем воды шельфа. Способность глубинных вод запасать тепло проявляется в их более медленной реакции на атмосферное и солнечное воздействие по сравнению с шельфовыми водами.

4.  Основные течения на изображениях ТПМ могут быть выделены в зависимости от контраста температур воды течения и вод Северного моря.  Этот контраст в значительной степени зависит от сезона.

i) Течение через Ла-Манш:

Это течение - поток из восточной части Северной Атлантики. В годовом ходе температура Восточной Атлантики более постоянна, чем в Северном море.  Наибольшие различия между атлантическими и североморскими водами наблюдаются в зимние месяцы (с ноября по март), когда южные воды Северного моря охлаждаются значительно сильнее, чем атлантические.  В некоторые месяцы (ноябрь и декабрь) воды течения могут прослеживаться к северу от Дании.

ii) Течение севернее Шотландии вдоль восточного побережья Великобритании:

Эти воды относительно холодные в течение всего года. Зимой температура океанских вод только немного выше североморских. Летом поступающие воды намного холоднее местной североморской воды и поэтому отчетливо выделяются на изображениях ТПМ с июня по август.

iii) Норвежское вдольбереговое течение:

Поверхностные воды шельфового проихождения из восточной части моря, течения из Каттегата и Скагерака вдоль побережья Норвегии к северу. Зимой эта вода холоднее, а летом - теплее североморской, следовательно Норвежское вдольбереговое течение выделяется на изображениях ТПМ с января по март и июня по август.

5.  Да, как указано при ответе на вопрос 3, батиметрия оказывает большое влияние на механизм охлаждения и прогрева воды в Северном море.

Весной шельфовые воды вдоль побережья выделяются как более теплые области, как это видно на изображении ТПМ в апреле. В это время начинается радиационное нагревание Северного моря. Области заметны до сентября. В октябре ситуация меняется: шельфовые воды становятся холоднее глубинных.

Мелководная Доггер - банка в центральной части Северного моря выделяется как теплая область на изображениях ТПМ в апреле-мае 1991 г. и как холодная - в декабре.

10.  Холодное течение из океана вдоль восточного побережья Великобритании заметно на обоих изображениях. Норвежское вдольбереговое течение различимо частично.

Картина ТПМ в августе 1991 г. (изображение 2) больше соответствует климатической, чем в 1990 г. (изображение 1).  Это обусловлено скорее всего тем, что в августе 1991 г. погодные условия мало отличались от климатических.

В 1990 г. шельфовые воды вдоль южного побережья моря были на несколько градусов теплее, чем в 1991 г., одновременно в 1990 г. холодные воды в глубокой северо-западной части простирались дальше к югу.  Слабый ветер в 1990 г. не может быть причиной таких различий в изображениях ТПМ.  Объяснение может заключено в неоднородности радиационного нагревания поверхности Северного моря за эти два года.

12.  Течение через Ла-Манш легко выделяется, особенно в феврале 1990 г. Норвежское вдольбереговое течение едва различимо.

Значения ТПМ в феврале 1990 г. (изображение 1) были намного выше, чем в 1991 г. (изображение 2). Температура воздуха в 1990 г. значительно превосходила климатическую. Исключительно сильные ветры способствовали быстрой передаче атмосферного тепла североморским водам.  Наибольшие различия ТПМ между 1990 и 1991 гг. отмечались в шельфовых водах, которые более подвержены атмосферным изменениям.  Определение “холодная” мелководная Доггер-банка для картины ТПМ в феврале 1991 г. совершенно справедливо.

13.  Ниже приведена заполненная таблица

| Область | Lat, Lon | X, Y | Значение пиксела | ТПМ (°C) | Климатическое (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 57°с.ш., | 33, | SST0290: 99 SST0291: 85 | 7.4 6.0 | Февраль: 6 |
|  | (-)1°з.д. | 69 | SST0890: 167 SST0891: 167 | 14.2 14.2 | Август: 13 |
| B | 56°с.ш., | 94, | SST0290: 102 SST0291: 85 | 7.7 6.0 | Февраль: 6 |
|  | 2°в.д. | 96 | SST0890: 182 SST0891: 186 | 15.7 16.1 | Август: 15 |
| C | 54°с.ш., | 204, | SST0290: 89 SST0291: 63 | 6.2 3.8 | Февраль: 3 |
|  | 7°в.д. | 144 | SST0890: 212 SST0891: 201 | 18.7 17.6 | Август: 17 |
| D | 52°с.ш., | 122, | SST0290: 113 SST0291: 83 | 8.8 5.8 | Февраль: 5 |
|  | 3°в.д. | 205 | SST0890: 207 SST0891: 197 | 18.2 17.2 | Август: 17 |

14.  Некоторые выводы уже обсуждались при ответах на 10 и 12 вопросы. Подтверждаются ранее сделанные оценки: глубоководные части   (области A и B) менее подвержены сильному атмосферному воздействию, чем шельфовые воды (C и D).  Теплая атмосфера в феврале 1990 г. способствовала превышению ТПМ климатических значений в прибрежных районах более, чем на 3°C. В глубоководных районах превышение в этом месяце составило 1.5°C.

В общем среднемесячные ТПМ по данным спутников NOAA  несколько превышают климатические значения ТПМ по судовым измерениям. Однако, остается невыясненным, систематически ли превышают значения ТПМ по данным NOAA из-за различий методов измерений или же ТПМ в 1990 и 1991 гг. выше климатичекой.

Таким образом, из материалов занятия можно сделать заключение о том, что годовая изменчивость ТПМ в Северном море  значительна, особенно в шельфовых водах, а  также о том, что климатических данных недостаточно в случаях, когда требуется более точная информация о ТПМ.

Практические  занятия

с использованием спутниковых изображений морских и прибрежных данных

5. АНАЛИЗ МУТНЫХ ПОТОКОВ В ЭСТУАРИИ ЖИРОНДЫ (ФРАНЦИЯ)

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ СПУТНИКА SPOT

Задачи занятия:

Понять, каким образом определить изменение стока в прибрежной зоне по данным спутника SPOT

Цель занятия:

После выполнения занятия приобретаются навыки:

1) использования изображения спутника SPOT для изучения прибрежной зоны

2) идентифицировать потоки и положение фронтов по изображениям эстуария

3) оценивать естественную мутность с использованием арифметической комбинации радиометрических величин 2-х каналов спутника SPOT

4) сравнивать величины речного стока в эстуарии при различных гидродинамических условиях

Основная часть

Оборудование

Для данного занятия требуется программное обеспечение ЮНЕСКО/БИЛКО (Версия 1.3 для PC). Необходимо владеть элементарными навыками работы в БИЛКО для демонстрации спутниковых изображений. Это занятие демонстрирует новые возможности данной версии 1.3.

При подготовке потребуются также цветные карандаши, чистая бумага в клетку и линейка для подготовки ответов на вопросы, помещенные в конце текста.

Океанографическая информация

Эстуарий Жиронды (Франция), также, как и залив Чесапик (США), является наиболее изученным и выделяющимся по обеспечению информацией о процессах седиментации и их последствий (Cataing и Allen 1981, Nichols и Biggs 1985). Эстуарий Жиронды находится в Бискайском заливе на юго-западном побережье Франции (Рис. 1). Район представляет собой прибрежный равнинный эстуарий в виде конусообразной "воронки", сечение которой экспоненциально увеличивается по направлению к морю от вершины, достигаемой приливом, на расстоянии 165 км от устья. В устьевой части ширина эстуария достигает 12 км во время прилива. Залив представлен двумя отдельными каналами, разделенными полосой суши. Континентальный шельф формирует плоскую гладкую равнину, плавно достигающую бровки шельфа (200-метровая изобата) на расстоянии 150 км от берега. Приливы в Бискайском заливе имеют полусуточный характер, величина прилива в эстуарии изменяется от 1.5 м (квадратурный прилив) до 5 м и выше (сизигийный прилив в период равноденствия).

Средний расход рек Гаронна и Дордонь, которые впадают в эстуарий Жиронды, составляет 850 м3/с, с экстремумами в зимний и весенний периоды (от ноября до мая), с паводками до 5000 м3/с. Во время теплого периода (от июня до октября) водообмен уменьшается до 150 м3/с. Поток взвешенных наносов, выносимых реками, имеет сезонный ход, главным образом, связанный с изменением жидкого стока. Среднегодовое поступление взвешенного ила и глины составляет 2х106 - 3х106 тонн. Ежегодно около 1.5х106 тонн наносов выносится в Атлантический океан. Представляется, что поток мелкозернистых взвешенных примесей с континенального шельфа в эстуарий невелик.

Данное занятие демонстрирует важность понимания механизмов в устьевой области и их взаимодействия с другими гидродинамическими процессами, например, приливами в осуществлении переноса взвешенных частиц из приливного эстуария.

Авиасъемка и спутниковое картирование входа в эстуарий и прилегающего океанического шельфа показывают существование мутных струй из залива к взморью в период паводков и больших расходов (Froidefond et al., 1991). Изображения, полученные со спутников SPOT, иллюстрируют этот процесс.

Спутники SPOT

Высота орбиты спутника SPOT (Systeme Probatoire d'Observation de la Terre) составляет 830 км, солнечно-синхронизированная орбита сходна с орбитой спутника Landsat.

| Характеристики датчиков | Мультиспектральная мода | Панхроматическая мода |
| --- | --- | --- |
| Угловое поле зрения | 4°13ў | 4°13ў |
| Поле зрения (Ширина сканируемой зоны) | 60 км x 60 км | 60 км x 60 км |
| Детекторов в спектральной полосе (CCD) | 3000 | 6000 |
| Пространственное разрешение (в пикселах) | 20 м x 20 м | 10 м x 10 м |
| Зеленая спектр. полоса | 0.5 - 0.59 mм | 0.51 - 0.71 mм |
| Красная спектр. полоса | 0.61 - 0.68 mм |  |
| Ближний ИК-диапазон | 0.79 - 0.89 mм |  |

Табл. 1: Характеристики датчиков SPOT

Южная граница орбиты пересекает широту 40°. в 10 час. местного времени, и повторяется съемка земной поверхности с интервалом 26 сут. Спутник SPOT-1 был запущен 22 февраля 1986 г., спутник SPOT-2 - 22 января 1990 г. SPOT имеет на борту высокоразрешающее устройство видимого диапазона (HRV), работающее в мультиспектральной моде (3 канал) или панхроматической моде высокого разрешения.

Данные для изображений

Для данного занятия представлены пять изображений SPOT. Спутниковые снимки были получены и обработаны на станции CNES в Тулузе, Франция.

Изображения были откалиброваны в значения радиометрических величин, затем была введена геопривязка и произведена геометрическая коррекция. Для данного занятия изображения были приведены к формату БИЛКО (512 столбцов на 256 строк).

Описания изображений даны в Табл. 2. Размеры изображения - 512х256 пикселов. Изображениям для облегчения работы присвоены следующие имена: GIR (Gironde Estuary) - для Эстуария Жиронды, следующие две цифры означают год, третья цифра (от 1 до 3) указывает канал SPOT датчика. Приведенные пять изображений были получены путем выбора каждого шестого пиксела в каждой двенадцатой строке исходных данных. Файл GIR861P является частью большого изображения файла GIR861 (рис. 1). Знак P показывает, что в этом изображении взяты все пикселы из каждой второй строки. Очевидно, что изображение будет более точным, но при этом покрывает область меньших размеров (примерно 10х10 км вместо 60х60). На экране монитора все изображения искажены по направлению север - юг, вследствие того, что 256 строк соответствуют тому же расстоянию, что и 512 столбцов в направлении запад-восток.

| Имя файла с изображением | Название спутника | Время прохождения | Канал | Выборка (No.пиксела) | Размер пиксела (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIR861.DAT | SPOT 1 | 30.4.1986 | XS1 | 1 из 6 ґ 1 из 12 | В-З С-Ю 120 x 240 |
| GIR862.DAT | SPOT 1 | 30.4.1986 | XS2 |  |  |
| GIR863.DAT | SPOT 1 | 30.4.1986 | XS3 |  |  |
| GIR861P.DAT | SPOT 1 | 30.4.1986 | XS1 | 1 из 1 ґ 1 из 2 | В-З С-Ю 20 x 40 |
| GIR911.DAT | SPOT 2 | 25.5.1991 | XS1 |  | В-З С-Ю 120 x 240 |

Табл. 2: Описание изображений.

Общая часть занятия

1. Введите программу БИЛКО, загрузите изображение GIR861, покажите это изображение с помощью опции Display image. Используйте опцию Modify LUT, чтобы сделать доступной палету серого цвета (16-ти оттенков) на всем интервале изменения значения пикселов. Используйте для этого опцию Histogram equalisation, и покажите изображение. Изучите полученное изображение и сравните его с рис. 1. Отметьте различные фронты и приблизительно оцените распространение на взморье мутной струи. (Используя опцию Cursor с шагом 20 пикселов для определения числа пикселов, затем из Табл. 2 выберите размеры пиксела).

2. Используйте опцию Toggle в подменю Multi-image, для сравнения изображения GIR861 с GIR862, GIR861 с GIR863. Каковы основные различия мутных потоков и суши на этих трех изображениях ?

3. Еще раз загрузите изображение GIR861, выведите на экран, и с помощью опции Histogram определите значения пикселов, которые с наибольшой частотой повторяются на гистограмме. Покажите изображение в опции Cursor, и с шагом, равным 20 пикселам, найдите и укажите местоположение указанных областей.

4. Повторите действия, описанные в пункте 3, для изображений GIR862 и GIR863. Обычно, существует прямое соответствие между отражательной способностью на каналах XS1 и XS2 и концентрацией взвешенного материала в воде (Froidefond et al., 1991). Какой из этих двух каналов в большей степени соответствует малым концентрациям (слабая отражательная способность) ? Для чего может использоваться канал XS3?

5. Выберите опцию Image arithmetic в подменю Multi-image. Эта опция помогает упростить арифметические операции с двумя изображениями. В случае изображений SPOT, не лишено интереса получение дополнительной информации при сложении данных XS1 и XS2 каналов для более детального изучения мутных потоков. Загрузите файл GIR861 (А-переменная), затем - файл GIR862 (В-переменная). Для простого сложения А и В наберите: a=1, b=1, c=0, для перемещения между окнами используйте клавишу <Tab>, и клавишу <Enter> - для ввода набора. По завершении вернитесь в главное меню программы, результирующее изображение может быть показано в опции Display image.

6. Используйте опцию Histogram equalisation для получения нового изображения. Используя опцию Load palette, загрузите файл EGA.PAL. Выведите изображение на экран. Концентрация взвеси уменьшается от входа в эстуарий (белый и желтый цвета) в сторону открытого океана (голубой цвет). На изображении видны некоторые гидрологические фронты, которые можно сравнить с рис. 1.

7. Используйте опцию Transect для демонстрации двух профилей мутности, пересекающих факел стока. Первый профиль можно выбрать в направлении с востока на запад, установив первый курсор в положении 4 пиксела х 20 строк от нижнего левого угла изображения, а второй - 7 пикселов х 20 строк от нижнего правого угла, то есть 4 и 7 пикселов соответственно от левого и правого края изображения и 20 строк от нижнего края. Второй профиль будет ориентирован с севера на юг: установите первый курсор в положение 7 пикселов х 20 строк от верхнего левого угла и второй курсор - 10 пикселов х 20 строк от нижнего левого угла изображения. Определите положение и интенсивность различных гидрологических фронтов, опишите, как интенсивность меняется вдоль профиля. Где находится наиболее интенсивный фронт ? Как это объяснить с точки зрения гидродинамики?

8. Используя график связи (рис. 1), полученный с помощью in-situ измерений, преобразуйте значения пикселов в концентрацию взвеси. Войдите в опцию Cursor, и с шагом в 20 пикселов переместите курсор с запада на восток через мутный поток из открытого океана к входу в эстуарий. Преобразуйте значения пикселов в концентрации.

Используя Табл. 2, определите размеры пикселов и постройте график концентраций.

9. Загрузите изображение GIR861, выведите его на экран. С помощью опции Histogram equalisation получите новое изображение. Оно менее информативно по сравнению с другими (см. Табл. 2). Это объясняется, что данное изображение относится к меньшей области. Однако его разрешение выше.

Рассмотрите снимок песчанного побережья Медок и поверхности земли (белый цвет), гидрологического фронта и приливных зон (коричневые оттенки) в эстуарии. На суше легко распознаются такие объекты, как дороги, хвойные леса, поля и города. Это изображение включено для демонстрации возможностей спутника SPOT.

10. Сравните изображения GIR861 и GIR911 с помощью опции Toggle из подменю Multi-image. Отметьте границы фронтов на мониторе с помощью кальки. Сравните с Рис. 2, где представлены основные гидрологические характеристики (речной сток и величина приливов), опишите различия основных черт между этими двумя изображениями. Опишите явления, приведшие к этим различиям?

Библиография

Информация о спутниках SPOT:

CNES SPOT IMAGE (1986).  Manuel de l'utilisateur des donnees SPOT.  SPOT Image, Toulouse, 2 vol. (French and English)

SPOT NEWSLETTER.  Twice yearly publication.  SPOT Image, 5 rue des satellites, F31030 TOULOUSE CEDEX.

Информация о получении спутниковых изображений:

SPOT IMAGE

5 rue des satellites

B.P. 4359

F31030 TOULOUSE CEDEX (FRANCE)

Информация о процессах седиментации на взморье эстуария Жиронды:

Castaing, P. and Allen, G.P., 1981. Mechanisms controlling seaward dispersion of suspended sediment from the Gironde: a macrotidal estuary in France. Marine Geology, 40, 101-118.

Froidefond, J.M., Castaing,P., Mirmand, M. and Ruch, P., 1991. Analysis of the turbid plume of the Gironde (France) based on SPOT radiometric data.  Remote Sensing of Environment, 36, 149-163.

Nichols, M.N. and Biggs, R.B., 1985.  "Estuaries".  In Coastal Sedimentary Environments, R.A. Davis Jr. ed.  Springer-Verlag, New York, 77-186.

Это занятие подготовлено P. Castaing and J.M. Froidefond, Oктябрь 1992.

Комментарии и предложения можно посылать по адресу:

P.Castaing and J.M.Froidefond

Universite de Bordeaux I

Departement de Geologie et Oceanographie

URA CNRS 197

Avenue des Facultes

33405 TALENCE CEDEX (FRANCE)

Tel:	33 - 56 84 88 50 or 88 76

Fax:	33 - 56 840848

Рис. 1: Район исследованй

Рис. 2: Основные гидрологические параметры

Рис. 3: Кривая для перевода величин пикселов в концентрацию взвешенных наносов

Ответы на вопросы занятия 5:

1. Мутные воды в эстуарии Жиронды ограничены фронтом у входа в него. Протяженность мутного факела с запада на восток и с севера на юг около 45 км. Это расстояние может быть также измерено на Рис. 1.

2. Изображение GIR861 показывает максимальную протяженность мутного факела. Хорошо видны сосновые леса в прибрежной зоне. На изображении GIR862 максимальная протяженность мутных вод к западу трудно определима. Однако в эстуарии, можно различить несколько уровней мутности. Более отчетливо выделяется песчаные пляжи. На изображении GIR863 мутный поток не различим.

3. На гистограмме изображения GIR861 ясно видны три частотных пика. Наибольший пик (N=45-48) соответствует зонам с умеренной мутностью, находящимся на переферии потока. Второй пик (N=53-58) соответствует наиболее мутным водам вблизи входа и непосредственно в эстуарии Жиронды. Третий пик (N=36-40) соответствет водам с небольшой мутностью к западу (воды с наименьшей мутностью находятся на западе, N=31-32). Следует указать, что на суше N=36-40 соответствует сосновым лесам. На гистограмме изображения GIR862 представлен только один пик частоты (N=20-22), соответствующий водам с умеренной мутностью на переферии потока, который не различим на данном изображении. Гистограмма изображения GIR863 отличается слабым пиком (N=8-9), который соответствует умеренно и слабо мутным водам (N=13 для наиболее мутных вод в эстуарии). Второй размытый максимум на гистограмме (с наибольшей величиной N=58) соответствует суше.

4. Канал XS1 в наилучшей степени дает максимальную информацию о водах с низкой концентрацией взвешенного материала. Для этого канала отражательная способность данного типа вод выше, чем для канала XS2. С другой стороны, канал XS2 обеспечивает большую точность для вод с высокой мутностью, чем канал XS1. Канал XS3 оказывается полезным для определения точной границы между водой и сушей, так как длина волны этого канала (0.79-0.89 мкм) соответствует максимальному поглощению водой, что затем отмечено черным цветом на изображении.

7. На профиле с востока на запад величина пикселов (т.е. концентрация взвешенного материала) увеличивается к эстуарию. Граница фронта отчетливо выражена на западе между чистыми и слабо мутными водами. Два других, менее отчетливых фронта, видны к востоку в пределах мутного факела.

Эти различные фронты указывают несколько фаз расхода взвешенного материала в течение 48 часов, предшествующих дате 30 апреля 1986 года. При каждом отливе глины и песок переносятся в сторону моря в форме мутного потока. Между двумя отливами, через 12 часов 25 минут, часть вынесенных осадков переходит во взвешенное состояние и переносится в сторону моря под действием течений. Мутный факел, соответствующий следующему отливу, частично накладывается на предыдущий, в то же самое время способствуя его перемещению на несколько десятков километров в сторону океана. На изображении GIR861 можно различить, по крайней мере, три фазы расходов, наиболее ранний из которых находится примерно в 40 км от входа в эстуарий.

Профиль север-юг рассекает турбулентный факел на две части. Концентрации уменьшаются к югу. Имеется хорошо выраженный фронт на севере (самый интенсивный), указывающий четкую границу между мутными водами в факеле и чистыми водами континентального шельфа. Эта четкая граница указывает, что во время записи изображения течение было направлено с юго-востока на северо-запад из эстуария. В соответствующей фазе прилива мутные воды двигались к северо-западу, что получило подтверждение измерениями течения in-situ.

10. На двух изображениях внешний фронт мутного потока отмечен в виде красной полосы. На изображении GIR911 (28.05.1991) мутный поток находится в пределах эстуария, и мутность на континентальном шельфе низкая (проверьте на разрезе восток-запад с помощью опции Transect). Изображение GIR861 (30-04-1986) совершенно отличается от предыдущего. Внешний фронт на нем находится в 45 км от входа в эстуарий. Объяснение этому дано на рис.2. В обоих случаях высота прилива соответствует среднему положению (рис. 2b), но GIR861 получено в период отлива, тогда как GIR911 -для начала прилива. Причем наиболее показателен тот факт, что величины речного стока (рис.2а) сильно отличаются друг от друга. GIR911 соответствует периоду среднего стока (900 м3/сек), и в предыдущие месяцы не наблюдались значительные расходы. В свою очередь GIR861 соответствует периду относительно высокого расхода (> 2000 м3/сек), и воды эстуария в высшей степени замутнены. При каждом отливе часть взвешенного материала переносится в океан, увеличивая при этом среднюю мутность вод континентального шельфа.

Практические  занятия

с использованием спутниковых изображений морских и прибрежных данных

6: ОБНАРУЖЕНИЕ  МОРСКИХ  ПОВЕРХНОСТНЫХ  ОРГАНИЗМОВ

ПРИ ПОМОЩИ  РАДАРА  С  СИНТЕЗИРОВАННОЙ  АПЕРТУРОЙ

Задачи занятия

Научиться анализировать цифровые изображения, полученные в целях рыболовного промысла и записанные радаром с синтезированной апертурой (SAR).

Цель занятия

После выполнения занятия приобретаются навыки:

1) показывать изображения SAR, используемые в рыбопромысловых целях, таких как выращивание молоди и вылов тунца рыболовными сейнерами, а также для изучения миграции китов

2) интепретировать изображения SAR

Основная часть

Оборудование

Это занятие требует наличия программного обеспечения ЮНЕСКО/БИЛКО (версия 1.3). Наиболее эффективная демонстрация изображений SAR достигается при запуске БИЛКО в режиме VGA, однако изображения можно демонстрировать, с меньшей эффективностью, в EGA режиме.

Информация о морских поверхностных организмах и промысле тунца

Косяки тунца, время от времени, вызывают некоторые изменения на поверхности моря. Такие проявления зависят от вида и размера косяка. Но характер поведения хорошо известен и может быть определен с борта судна, вертолета, самолета. Рыболовные суда и сети, а также косяки тунца в поверхностных и подповерхностных водах океана, создают возмущения, которые могут быть определены радарной системой SAR.

Эксперимент HAREM

Изображения, на которых основано занятие, были получены во время эксперимента (HAlietics Radar Experimentation Mediterranean/HAREM), проводившегося с 1 по 14 августа 1989 г. у западного побережья Европы, на юге Франции в Лионском заливе Средиземного моря. Целью эксперимента явилось исследование возможностей съемки поведения дельфинов радаром SAR. Данные были получены самолетным E-SAR рада-ром высокого разрешения из Немецкого Аэрокосмического Агенства (DLR). Этот при-бор был установлен на самолете DORNIER 228, выполнявшим полет на высоте 2000 м.

Сопутствующие данные о размерах косяков тунца, идентификации китообразных и определении их местоположения необходимы для проведения точных исследований датчиком SAR - радара. Для этого требуется синхронная информация с рыболовных судов и воздушная разведка. В результате удалось идентифицировать некоторые объекты довольно отчетливо: корабли, сети и, главное, китообразных и косяки тунца. Погодные условия во время съемки были хорошими.

Данные эксперимента HAREM открывают новые возможности для рыболовного промысла и наблюдения жизни поверхности моря, в особенности, китовых и пелагических рыб. Бортовой радар SAR потенциально лучше, чем какой-либо другой аппарат, вследствие того, что сканирует большую область, не зависит от облачности и методов рыболовного промысла. Цель работы - не развитие новых способов лова, а оценка запасов тунца в рыбопромысловых и бедных рыбой районах, и обеспечение информацией для рыболовного промысла, через оценку запасов организмов на поверхности.

Радар с синтезированной апертурой (SAR)

Теория съемки с помощью SAR кратко изложена Робинсоном в 2-ом модуле ТРЕДМАР (Практическое занятие N1, “Изображения SEASAT-SAR в Па-де-Кале, Франция”). Данные эксперимента HAREM включают в себя С-полосные изображения SAR морской поверхности, демонстрирующие активность рыб косяков тунца и присутствие морских млекопитающих. Радар работает в С-диапазоне на частоте 5.3 ГГц с вертикальной приемно-передающей поляризацией. Для прибора характерны длины волн - 5.6 см в С-диапазоне и 3.2 - в Х-диапазоне. Эти длины волн представляются важными, так как новый Европейский спутник ERS-1, оборудован радаром SAR для С-диапазона.

Анализ данных эксперимента HAREM указывает на то, что жизнь на морской поверхности, например, косяки тунца (голубой тунец - Thunnus thynnus), морские млекопитающие и рыбопромысловые суда генерируют модуляцию сигналов SAR с амплитудой, определяемой в С-диапазоне.

Данные для изображений

Для данного занятия получены 3 изображения, которые были откалибрированны (по данным бортового радара) и обработаны в CNES, Тулуза, Франция. В процессе обработки была произведена геометрическая корректировка изображений с размером пиксела, соответствующим в натуре квадрату со стороной 0.7 или 1.0 м.

Файлы с изображениями имеют имена SCHOOL.DAT, SEINE.DAT и WHALES.DAT. Каждый файл имеет размер 256х256 пикселов. В файлах SCHOOL.DAT и SEINE.DAT размер пиксела соответствует квадрату 0.7х0.7 м, а для файла - WHALES.DAT - 1х1 м.

Общая часть занятия

1. Покажите изображение SCHOOL. Сначала используйте опцию Load Image, учитывая то, что в БИЛКО версии 1.3, пользователь может указать в подменю размеры части изображения для ввода. В этом случае будет показан каждый пиксел. Загрузив файл, покажите изображение с помощью опции Display Image.

2. Используя опцию Histogram для анализа распределения пикселов, вы можете убедиться, что оно соответствует закону Гаусса. Это распределение (Рис.1) типично для изображений SAR (см. Практическое занятие N1 в 2-ом ТРЕДМАР модуле “Изображения SEASAT-SAR в Па-де-Кале, Франция”). В левом верхнем углу экрана видны косяки тунца (голубой тунец). Используйте опцию Cursor, для определения типичных размеров скоплений. Укажите значения 13 пикселов между точками А(30,26) и В(30,38). Радиальные градиенты отраженной радиации обусловлены большей плотностью вылетающих из воды рыб в середине косяка. Определите значение пиксела в точке (30,37). Чем выделяется эта величина ?

3. Выберите косяк в верхнем левом углу изображения с помощью опции Subimage в меню Modify image или загрузите изображение SCHOOL снова, только установив при загрузке следующие размеры - Первая строка - 20, Последняя строка - 60, Первый пиксел - 1, Последний пиксел - 60. Используйте опцию Histogram для анализа распределения пикселов, соответствующих косякам тунца (Рис.2). Распределение на гистограмме не является типичным для изображений SAR. Гистограмма является примером распределения величин пикселов, представляющих косяк тунца.

4. Покажите изображение SCHOOL и укажите различие между цветным и монохромным, для шкалы серого цвета, изображением, полученным с помощью палет EGA.PAL и VGA.PAL в опции Load palette. Для изображений SAR монохромная серая палета VGA.PAL является наилучшей для анализа. Так, даже если скопления правильно обнаружены с помощью цветной палеты (EGA или TEMP1), в то время могут исчезнуть изменения шероховатости морской поверхности (справа от скопления).

5. Загрузите файл SEINE, используя опцию Load image. На этом изображении можно различить рыболовное судно с сетью. Для небольших промысловых районов западной части Средиземного моря используются суда длиной 22-25 метров, с сетью длиной до 1800м. На изображении рыболовному судну соответствует светлое пятно в нижней левой части. Сеть выглядит в виде окружности. Внутри сети можно различить две белых точки: косяк тунца и быстроходный катер - небольшое судно, которое помогает рыболовному сейнеру в его работе. Какие дополнительные черты могут быть обнаружены на этом изображении? Чтобы "удалить" сеть с изображения, сначала используйте опцию Histogram equalization в меню Modify LUT, а затем- один из фильтров в опции Smooth.

6. Загрузите файл WHALES, используя опцию Load image. На этом изображении Вы можете видеть двух плавающих китов. Используя опцию Cursor, оцените длину китов. Укажите величины пикселов, соответствующие китам, и сравните их со значениями пикселов для косяков тунцов. Используйте опцию Gradient в меню Filters. Этот фильтр выделяет контуры китов.

Библиография

Информация об обработке данных SAR:

Horn, R., 1989. C-band SAR results obtained by an experimental airborne SAR sensor. Proc. IGARSS'89 Symposium, Vancouver, Canada, July 1989, IGARSS edition, 566-568.

Vaillant, D. 1984. Traitement des donnеes du radar а synthеse d'ouverture, in Cours de mathеmatiques spatiales, mars 1984, CNES (Toulouse, France), CEPADUES Editions (Toulouse, France), 983-1013.

Информация об эксперименте HAREM:

Petit, M., J.-M. Stretta, H. Farrugio et A. Wadsworth, 1990. HAREM. Halieutique et Radar, Expеrimentation en Mеditerranеe. Potentialitеs du radar SAR en halieutique. Application а la pеche thoniаre de surface et а la pеche artisanale. Collection Etudes et Thиses, Editions de l'ORSTOM. Paris 1990. 122p.

Это занятие подготовлено J.-M. Stretta, M. Petit, H. Farrugio and A. Wadsworth

Комментарии и предложения можно посылать по адресу:

Dr. J.-M. Stretta

Centre ORSTOM-UF Hydrobiologie-Ocеanographie

B.P. 5045-34032 Montpellier cеdex 1, FRANCE

e-mail:	stretta@orstom.orstom.fr

Tel:	33-67-617400

Fax:	33-67-547800

Dr. M. Petit

Centre ORSTOM-Surveillance de l'Environnement Assistеe par Satellite.

BP 172-97492 Sainte Clotilde, FRANCE

e-mail: petit@orstom.orstom.fr

Dr. H. Farrugio

Centre IFREMER-1 rue Jean Vilar-34200 Sиte, FRANCE

A. Wadsworth

GDTA 18 Avenue E. Belin-31055 Toulouse, FRANCE

Рис. 1:

Рис. 2:

Ответы на вопросы занятия 6:

2. Различие между пикселами, соответствующими морской поверхности и косякам тунца равно примерно 200. Значения 13 пикселов между точками А и В составляют :

57, 73, 100, 105, 186, 131, 162, 146, 126, 237, 209, 255, 211

Значение пиксела с координатами (30,37) равно 255. Наибольшая величина соответствует максимальному сигналу.

5. На изображении видно волнение (зыбь).

6. Некоторые соответствующие китам пикселы указывают на насыщение сигнала, возможно, это обусловлено отражением воды на коже китов.

Практические занятия

c использованием спутниковых изображений морских и прибрежных данных

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПОГРАФИИ МОРСКОГО ДНА

ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ АЛЬТИМЕТРОВ

Задачи занятия

Научиться определять батиметрию по данным спутниковых изображений.

Задачи занятия

После завершения этого занятия Вы должны научиться:

1) определять различия между поверхностью, измеренной радарным альтиметром, геоидом и гравитационным полем

2) определять  топографию морского дна на основе данных радарной альтиметрии

3) идентифицировать на основе полученных альтиметрических данных тектонические особенности, не выявленные в архивных базах данных радарной альтиметрии

4) описывать соотношение между аномалиями коротковолнового гравитационного поля и топографическими особенностями дна океана

5) сравнивать полученные данные батиметрии с архивными данными

6) представлять дальнейшие перспективы совместного использования архивных данных с данными, полученными со спутника.

Обшие сведения

Радарный альтиметр

Радарный альтиметр, находящийся на ИСЗ, испускает импульсы, отражающиеся от водной поверхности. Постоянное определение точной позиции спутника по проекции его орбиты на поверхность земли позволяет установить расстояние между водной поверхностью и альтиметром ИСЗ. Уровень моря меняется за счет неоднородностей плотности Земли, в том числе из-за неоднородности топографии морского дна. Измерения топографии уровня моря должны производится с учетом океанографических шумов, таких как течения, приливы и изменения атмосферного давления, которые также искривляет водную поверхность. После соответсвующей корректировки этих океанографических эффектов оставшуюся эквивалентную водную поверхность можно считать геоидом. Поверхность геоида изменяется по отношению к поверхности эллипсоида некоторым определенным образом, что может быть представлено набором сферических гармоник с определенной длиной волны и амлитудой. Высокие подводные поднятия могут создавать волны длиной до 50 км и амплитудой 1 м.

Последний альтиметр, работавший во время подготовки этого занятия, находился на спутнике ERS-1. Спутник GEOSAT военно-морских сил США работал с марта 1985 г. по январь 1990 г. Более ранние альтиметры существовали непродолжительное время, как, например, спутник SEASAT, работавший с июня 1978 г. по октябрь 1978 г., GEOS-3 - с апреля 1975 г. по июль 1978 г. Спутник GEOSAT был запущен на орбиту 12 марта 1985 г. на высоту 800 км под углом 108° и за 3 дня делал полный оборот вокруг Земли. В В первое время проводились детальные спутниковые наблюдения с разрешением 2-4 км. По завершении первого 18-месячного испытательного этапа, был проведен следующий, 17-дневный полет с высокой точностью определений вплоть до завершения действия спутника в январе 1990 г. Разрешение составляло 4 км. В настоящем занятии использовались полученные в ходе спутниковой съемки данные высокого разрешения GEOSAT. Длины волн близкие к 500 км были исключены, а волны с длиной 116 км были уменьшены по амплитуде на 50%.

Связь между геоидом и гравитационным полем.

Поверхность геоида изменяется относительно поверхности эллипсоида из-за неоднородности плотности Земли. Аномалии силы тяжести вызваны этими же неоднородностями. Тем не менее, эти связи различаются: колебания геоида обратно пропорциональны расстоянию между исходным эллипсоидом и аномалией массы, тогда как аномалии силы тяжести обратно-пропорциональны квадрату расстояния. Таким образом, колебания геоида показывают более широкий спектр изменений, чем кривая аномалии силы тяжести относительно аномалии единичной массы на глубине. Кроме аномалии массы существует дополнительный потенциал U, и его связь с изменением геоида записывается в следующей форме:

gN= U

где N - отклонение геоида от исходного эллипсоида, g - среднее значение ускорения силы тяжести. Аномалия силы тяжести является нормальной составлющей градиента потенциала аномалии U.

1

Данные, используемые для занятия.

При подготовке данного занятия использовались два основных источника информации: судовые данные и результаты спутниковой альтиметрии океанического геоида.

По результатам получены три базовых изображения, которые стали основой для нескольких других:

(i) Информация о батиметрических съемках была получена из DBDB5 - глобальной базы данных цифровой батиметрии, по результатам судовых измерений. Эти данные послужили основой для создания базового изображения (DB5TOP) и изображений, полученных после низкочастотной (LP-TOР) и высокочастотной (HP-TOP) фильтрации.

(ii) Данные спутника GEOSAT после высокочастотной фильтрации (GEOSAT) были предоставлены Океанографической Службой ВМФ США. Эти данные представляют аномалии поверхности геоида относительно исходного эллипсоида.

Связь между батиметрией и гравитацией.

Аномалия силы тяжести тесно связана с батиметрией в диапазоне длин волн от 15 до 200км (Talwain et al.,1972; McKenzie and Bowin, 1976; Watts, 1978; Vogt and Jung' 1991; Jung and Vogt,1992). Эта связь наилучшим образом изучена для волнового спектра. Полагая ее линейной, можно быть получить следующее выражение:

G(k)=Z(k)B(k)

где G, Z и B - дискретные преобразования Фурье для силы тяжести, функции перехода и батиметрии, соответственно, параметр k - волновое число: k=2p/I, где I - аномальная длина волны.

Функция перехода Z, таким образом, может быть получена делением G на B. При наличии шумов, функция перехода может быть наилучшим образом оценена из отношения взаимной спектральной плотности гравитации и батиметрии к энергетическому спектру батиметрии (McKenzie and Bowin, 1976):

Z(k) = G(k)*B(k)/B(k) B*(k)

где знак "*" означает комплексное сопряжение.

Обычно имеется недостаточное количество гравитационных и/или батиметрических данных для определения функции перехода в отдаленных регионах океана. В данном случае у нас недостаточно батиметрических данных, тогда как имеется обширная информация о геоиде по данным альтиметра GEOSAT. (Судовые измерения удалены друг от друга и распределены случайным образом с дискретностью 100-200 км в южной части Тихого океана, тогда как данные, полученные со спутника GEOSAT, очень густо покрывают поверхность Земли с дискретностью 2-4 км). Аномалия геоида, связанная с аномалией поля силы тяжести, может быть выражена как:

H(k)=G(k)/gk

где H(k) - аномалия геоида в спектре волновых чисел, g - среднее ускорение силы тяжести. Следовательно, мы используем теоретическую модель функции перехода, исходя из нескольких предположений. Среди множества моделей для занятия использованы три следующие:

1) бескомпенсационная, которая предполагает, что океаническая кора достаточна мощна, чтобы поддерживать океанические хребты, и, следовательно, не деформируется ими.

2) с “легкой” местной компенсацией, которая предполагает, что под возвышающимися хребтами залегают коренные породы, с меньшей, чем в безаномальных районах плотностью.

3) с “плоской региональной” компенсацией, которая предполагает, что "механическая литосфера", верхней частью которой является земная кора, ведет себя как эластичная по-верхность, способная выдерживать напряжения, вызываемые массой подводных хребтов.

Первая модель была использована при создании файла PRDTOP.

Данные из обоих источников (i) и (ii) были предоставлены в сетке размером 5’x5’ и пересчитаны затем в сетку 10 км х 10 км с использованием метода минимальной кривизны.

(iii) Батиметрическая карта получена с помощью спутниковых методов определения геоида (PRDTOP) с использованием физических принципов, которые описаны в текстах, заключенных в рамки. Так как батиметрические (топографические) аномалии, как и аномалии геоида, хорошо коррелированы на длинах волн от 15 до 200 км, то сначала проводился расчет высокочастотной составляющей уровенной поверхности только по данным GEOSAT аномалий геоида, а затем их накладывали на данные региональной батиметрии (низкочастотную часть из базы DBDB5 для данного занятия). Использовалась простая бескомпенсационная модель.

Другие изображения были получены в результате применения опций БИЛКО к изображениям, указанным в (i), (ii) и (iii).

Изображения

Изображения, используемые для занятия, перечислены в табл. 1. Все изображения имеют размеры 275 строк на 315 пикселов в строке, каждый пиксел приблизительно равен площади 10x10 км. Глубина меняется от 250 м до 6045 м, высокочастотные аномалии геоида изменяются в пределах от -80 см до 117 см. Область исследований (130°з.д. - 180°з.д., 45°ю.ш. - 65°ю.ш.) представлена на рис. 1. Для занятия также необходимы файлы TOPO.PAL и GEOID.PAL.

Табл. 1: Изображения для занятия.

| Имя файла | Описание |
| --- | --- |
| DB5TOP | Батиметрия в узлах регулярной сетки |
| LP_TOP | Низкочастотная компонента батиметрии |
| HP_TOP | Высокочастотная компонента батиметрии |
| GEOSAT | Высокочастотные аномалии геоида (Geosat) |
| PRDTOP | Вычисленная батиметрия |
| DIFPRD | Разность между DB5TOP и PRDTOP |
| SMDB5 | Сглаженный вариант DB5TOP |
| GRADB5 | Высокочастотная фильтрация DB5TOP |
| DIFDB5 | Разность между DB5TOP и SMDB5 |

Общая часть занятия

А. Изучение архивных батиметрических данных.

1. Загрузите архивные данные батиметрии (DB5TOP) и, вызвав опцию display, выведите изображение на экран. Загрузите палету (TOPO.PAL) или попытайтесь сами создать подходящую палету, чтобы показать региональную изменчивость батиметрии.

Найдите срединно-океанический хребет.

Имеется ли на нем центральный разлом? Если имеется, то в каком месте?

Каково направление этого хребта в данном районе?

Где находятся океанические равнины?

Каково их отличие от области срединно-океанического хребта?

В каких районах дно больше всего пересечено? Почему?

Определите зоны разломов.

Каково главное направление разломов в данном районе?

Как их направление отличается от направления срединно-океанического хребта?

Как образовались зоны разломов?

Где находятся подводные возвышенности?

2. Используя опцию Transect, выведите на экран несколько разрезов через океанический хребет и зоны сдвигов. Используя опцию Cursor определите высоту подводных возвышенностей.

Отметьте, что глубина положительна в направлении от поверхности океана, т.е. полученные профили являются зеркальным изображением реальных. Чем меньше глубина, тем меньшее значение пиксела будет ей соответствовать. Используя опции Multi-image, Image arithmetic, Вы можете построить реальный профиль. Для этого в опции Image arithmetic вначале загрузите DB5TOP, а затем какой-либо производный файл, например, SMDB5. Затем наберите следующие параметры: А=-1, В=0, С=255 и постройте профиль, используя опцию Transect.

3. Войдите в опцию Histogram и найдите среднее значение параметров из изображения DB5TOP. Для этого используйте информацию о том, что глубины от максимальной (6045 м) до минимальной - (250 м) представлены в интервале целых чисел от 0 до 256. Определите среднюю глубину в области на изображении.

4. Войдя в подменю Filter, выберите опцию Smooth и выполните несколько раз сглаживание изображения DB5TOP (5 раз или более). Затем запишите полученное изображение на магнитный диск (файл с результатами сглаживания SMDB5 включен в занятие ). Потом проделайте подобную операцию для опции Gradient, и также сохраните полученные результаты (файл с данными после высокочастотной фильтрации GRADB5). Повторите команды Transect и Cursor поперек срединно-океанического хребта, зон разлома и подводных возвышенностей на изображениях, полученных после высокочастотной и низкочастотной фильтрации.

5. Войдите в опцию Multi image и с помощью команды Image arithmetic вначале загрузите файл DB5TOP и затем производный файл SMDB5 (или полученный и записанный вами в п. 4). Затем наберите следующие параметры: А=1, В=-1, С=0 и сохраните полученный файл для дальнейшей работы (аналогичный файл DIFDB5 включен в занятие).

6. Войдите в опцию Multi image и с помощью команды Toggle сравните изображения после высокочастотной и низкочастотной фильтрации архивных данных (LP_TOP и HP_TOP), с записанными вами изображениями, а также с SMDB5 и DIFDВ5 (или GRAD5) соответственно. Значительны ли различия между изображениями ?

7. Войдите в опцию Multi image и с помощью опции Toggle введите для сравнения файлы DB5TOP и LP_TOP (или SMDB5 из п.4). Каковы результаты сглаживания, особенно в зонах разломов?

В. Изучение геоида, построенного по данным альтиметра.

8. Загрузите изображение GEOSAT по данным высокочастотной фильтрации аномалий геоида и покажите его. Загрузите прилагаемую палитру (GEOID.PAL), или создайте собственную для демонстрации зон разломов и подводных гор. Если необходимо, можете использовать опцию Modify LUT(а также Linear sretch или Histogram equalization)

Найдите зоны разломов и подводных гор.

Где они находятся?

Каково направление океанического хребта?

Почему он отличается от изображения DB5TOP?

9. Войдите в опцию Multi image и с помощью команды Toggle сравните изображение аномалий геоида GEOSAT с изображением архивных батиметрических данных, полученных из DBDB5 (DB5TOP).

10. Повторите п. 9 для пары изображений GEOSAT и HP_TOP.

Которое из них более подробно показывает зоны разломов и подводные горы?

С. Изучение рельефа дна с помощью геоида, построенного по спутниковым данным.

11. Загрузите файл с рассчитанной батиметрией (PRDTOP) и выведите на экран. Загрузите палитру (TOPO.PAL) или подготовьте свою. Изображение PRDTOP было получено путем совмещения изображения после высокочастотной фильтрации (GEOSAT) с региональными батиметрическими данными. Какой файл довольно полно представляет региональную батиметрию в данном заняитии? Повторите вопросы п. 1 к данному изображению PRDTOP.

12. Войдите в подменю Multi image и с помощью опции Toggle сравните архивные данные DBDB5 (DB5TOP) c рассчитанной батиметрией, по данным измерений альтиметра спутника GEOSAT(PRDTOP). Какие основные улучшения можно отметить?

13. Войдите в подменю Multi image и с помощью опции Image arithmetic вначале загрузите DB5TOP и затем  файл PRDTOP. Затем наберите следующие параметры: А=1, В=-1, С=0 и сохраните полученный файл для дальнейшей работы. Аналогичный файл с разностью двух файлов DIFPRD включен в занятие. Преобразуйте это изображение с помощью опций подменю Modify LUT (Linear stretch или Histogram equalization). Каковы возможные причины этих изменений?

Библиография

Jung, W. and P. R. Vogt, 1992.  Predicting Bathymetry from Geosat-ERM and Shipborne Profiles in the South Atlantic Ocean.  Tectonophysics, 210: 235-253.

McKenzie, D. and C. Bowin, 1976.  The Relationship between Bathymetry and Gravity in the Atlantic Ocean.  J. Geophys. Res., 81: 1903-1915.

Talwani, M., Poppe, H. and P. D. Rabinowitz, 1972.  Gravimetrically Determined Geoid in the Western North Atlantic. In: NOAA Tech Rep. ERL-228-AOML 7-2, part 2, NOAA, Boulder, Colo.,  pp 1-34.

Vogt, P. R. and W. Jung, 1991.  Satellite Radar Altimetry Aids Seafloor Mapping.  EOS Trans. AGU, 72: 465,468-469.

Watts, A. B., 1979.  An Analysis of Isostacy in the World's Oceans. 1. Hawaiian-Emperor Seamount Chain.  J. Geophys. Res., 83: 5989-6004.

The Ocean Basins: Their Structure and Evolution by  The Open University published  in association with Pergamon Press contains a topic on satellite bathymetry ( See pages  18-21, 43-49).

Занятие было подготовлено W.Y.Jung и P.R.Vogt, сентябрь 1992

Комментарии и предложения можно присылать по адресу:

Dr Woo-Yeol Jung

Code 7420, Naval Research Laboratory,

Washington, D.C. 20375

U.S.A.

Fax:	(1) 202-767-0167

Рис. 1:		Карта основных плит и срединных океанических хребтов. Числа указывают скорость их расхождения в мм/год. Изучаемая область включает часть Тихоокеанского Антарктического хребта (пунктирная маленькая рамка)

Ответы на вопросы занятия 7

1. Система срединно-океанических хребтов представляет собой обширную почти полностью находящуюся под водой горную цепь, разветвляющуюся в Мировом океане. Это пересеченное возвышение, в некоторых областях ровное, в других разделено центральным разломом с существенно неоднородной топографией. Срединно-океанический хребет возвышается на 2-3 км над смежным бассейном и простирается до 1000-2000 км в ширину.  Хребет находится под воздействием расходящихся в стороны литосферных плит. В исследуемой области Тихоокеанская платформа движется к северо-западу (параллельно зоне разлома) от Антарктической платформы. Новая океаничекая литосфера формируется на границах плаформы. Эта новая литосфера теплая и термически расширяющаяся, что объясняет, почему срединный океанический хребет формируется в виде складки.

Часть системы срединно-океанического хребта показана в материалах занятия оттенками от красноватого до желтоватого цветов (с использованием TOPO.PAL) и вытянута в направлении с юго-запада на северо-восток. Глубины постепенно увеличиваются от срединно-океанического хребта к сопряженным областям. Океанский бассейн отличается сглаженной топографией дна, частично благодаря донным осадкам, которые заполняют впадины и тем самым сглаживают рельеф.

Зоны разломов - это протяженные области неоднородного рельефа, часто разделяющие районы различного характера. Такие зоны разломов обычно пересекают и заметно смещают срединно-океанический хребет рифтовыми долинами. Зоны формируются при различных скоростях движения океанского дна между соседними кристаллическими блоками и характеризуют направление растяжения. Их направление обычно перпендикулярно срединно-океаническим хребтам. Одна из основных зон разломов - Элтанин (Рис.1 и данное изображение) находится на срединно-океаническом хребте в центральной части изучаемого района и вытянута с северо-запада на юго-восток. В этой области находится еще несколько подводных гор, показанных в виде небольших изолированных красноватых или желтоватых пятен.

Центральная рифтовая долина отсутствует либо слабо развита (тонкая желтая линия, вытянутая в северо-восточном направлении в средней и северо-восточной части срединно-океанического хребта). Это может объясняться умеренно высокими скоростями разделения платформ (около 8 cм/год). При меньших скоростях рифтовые долины должны быть более глубокими, и низины на геоиде - более рельефными. Можно выявить существование рифтовых долин в исследуемом районе с помощью опции Transect поперек хребта.

3. Все глубины от максимальной до минимальной представлены 8-битовыми словами в интервале от 0 до 255. В этом случае, умножив 22.6 [=(maкс. глубина - мин. глубина)/256] на среднее значение по гистограмме (172.5776), можно оценить среднюю глубину океана в изучаемой области, равную примерно 3900 м.

6. Некоторые различия могут быть результатом использования фильтрации в различных длинах волн, но они показывают по крайней мере некоторые соответствующие особенности.

7. Сглаживание рельефа приводит к выравниванию зон разлома при удалении от оси срединно-океанического хребта.

8. Зоны разлома и подводные горы видны отчетливее на данном изображении, однако на нем не видны основные региональные черты срединно-океанического хребта из-за высокочастотной фильтрации изображения GEOSAT.

10. На изображение GEOSAT различимы более детальные особенности.

11. Изображение с данными после низкочастотной фильтрации архивных данных рельефа дна LP_TOP характеризует региональную батиметрию.

12. Некоторые зоны разломов, отсутствующие по архивным данным, четко выделяются по результатам рассчитанной батиметрии.

13. Различия обусловлены, главным образом, тем фактом, что база архивных данных батиметрии DBDB5, используемая для занятия, подготовлена по редким судовым наблюдениям, тогда как рассчитанный рельеф получен по густой равномерной сетке данных спутникового альтиметра.